СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ЗГІДНО ISO 14024:2018

МИЙНІ ЗАСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ.

ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

СОУ ОЕМ  08.002.12.065:2020

Київ – 2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічним комітетому стандартизації ТК 82 Охорона довкілля

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: ухвалено протокольним рішенням Координаційної ради з екологічного маркування  від _____ р. №1, введено в дію наказом Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» від ________

3 Цей стандарт оформлено з врахуванням вимог національної стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2011 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

- ПЕРЕВИДАНО зі зміною № 1 згідно висновку про перевірку від _____ р. № ___

Екземпляр: № 1

контрольний / інформаційний

(непотрібне закреслити)

Всього екземплярів: 2

Всього сторінок: 47

- Здано до архіву «____» ____________ 20___ р.

-  Всеукраїнська  громадська організація «Жива планета»

Право власності на цей документ належить Всеукраїнській громадській організації «Жива планета». Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу власника заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Центру екологічної сертифікації та маркування Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».

вул. Микільсько-Слобідська, 6 Д, м. Київ, Україна, 02002

+380 44 332 8409

- info@ecolabel.org.ua

- www.ecolabel.org.ua

ЗМІСТ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ........................................................................................................................... | IV |
| 1 | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.......................................................................................... | 1 |
| 2 | НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ..................................................................................... | 1 |
| 3 | ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ...................... | 2 |
| 4 | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ .................................................................................................. | 5 |
| 5 | ВИМОГИ ДО ІНГРЕДІЄНТІВ ТА СУМІШЕЙ …..….................................................... | 6 |
| 6 | ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ……………................................................................ | 9 |
| 7 | ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ……………........................................................................... | 10 |
| 8 | ВИМОГИ ДО ПАКОВАННЯ (СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ) ТА МАРКУВАННЯ .............. | 12 |
| 9 | ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ…...................................................................... | 13 |
| 10 | ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ................................................ | 14 |
| 11 | ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ........................................................................ | 15 |
| 12 | НАГЛЯДАННЯ ЗА ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ ................... | 15 |
| 13 | ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.............................................................................................. | 15 |
|  | Додаток А. Ароматизатори, вміст яких обмежений …………………………………. | 15 |
|  | Додаток Б. Речовини, вміст яких обмежений …………………………………………. | 16 |
|  | Додаток В. Класифікації небезпеки готових засобів, які не можуть бути сертифіковані відповідно до ISO 14024 …………………………………………..….. | 18 |
|  | Додаток Г. Перелік речовин із значенням їх рівня токсичності та здатності до біологічного розкладання ……………………………………………………………….. | 20 |
|  | Додаток Д. Настанова користувачу калькуляційного листа ………………………. | 44 |
|  | Бібліографія ............................................................................................................... | 45 |

ВСТУП

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Мийні засоби та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, впроваджують до системи екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024, щоб встановити екологічні критерії для визначення переваг мийних засобів та засобів для чищення відносно їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини [1].

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду [2] та екологічних критеріїв для мийних засобів інших програм екологічного маркування І типу, у тому числі згідно Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 66/2010 від 25 листопада 2009 року про знак  екомаркування ЄС [3-10].

Основними завданнями при впровадженні та подальшому перегляді  екологічних критеріїв є:

-  обмеження вмісту небезпечних речовин у засобах [11];

-  зменшення загальної токсичності засобів;

-  поліпшення ефективності засобів;

-  забезпечення енергоефективності технологічного процесу виробництва засобів;

-  зменшення відходів виробництва та споживання;

-  зниження негативного впливу на довкілля [12,13].

Екологічні критерії, зазначені в цьому стандарті, є результатом перегляду та актуалізації СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Рекомендований наступний перегляд –

ІI півріччя 2023 року.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

- змін державних норм або нормативних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;

- надходження нових даних про властивості складників та технологічні інновації;

- визначення факторів, що впливають на стан довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з виробництвом і застосуванням мийних засобів та засобів для чищення згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно засобів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та                            СОУ ОЕМ 913.01.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖИВА ПЛАНЕТА» СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МИЙНІ ЗАСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

СОУ ОЕМ 08.002.03.065:2020

DETERGENTS AND CLEANING PRODUCTS

ENVIRONMENTAL CRITERIA FOR THE LIFE CYCLE ASSESSMENT

СОУ ОЕМ 08.002.03.065:2020

Чинний від 2020-01-11

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює показники екологічних критеріїв до мийних засобів та засобів для чищення.

1.2 Цей стандарт поширюється на мийні засоби, які є сумішшю хімічних речовин (порошки, гелі, рідини, пасти, бруски, плитки, таблетки, аерозолі тощо), а саме:

а) мийні засоби, призначені для прання, в тому числі в громадських пральнях;

б) засоби для чищення твердих поверхонь;

в)

засоби для миття посуду;

г) засоби для посудомийних машин.

1.3 Цей стандарт не поширюється на «дезінфекційні засоби» або «біоцидну продукцію», а також на мийні засоби для промислового використання.

1.4. Цей стандарт поширюється на готову продукцію для застосування, а також на продукцію у концентрованій (нерозведеній) формі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ІSO 14020:2003. Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT)

ISO 14024:2018 Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures (Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи та методи)

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO/IEC 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів

ДСТУ ISO/TR 14062:2006. Екологічне керування. Враховування екологічних аспектів під час проектування та розробляння продукції (ІSO/TR 14062:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади. (ISO 14063:2006, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17021–1:2015 Оцінка відповідності - Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту - Частина 1: Вимоги (ISO/IEC IEC17021–1:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005,IDT)

ДСТУ EN ІSO/IEC 17065:2014 Оцінювання відповідності - Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги (ISO/IEC 17025:2012, IDT)

ДСТУ ISO 4312:2005. Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4312:1989, IDT).

ДСТУ 2665–94. Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги

ДСТУ 3126-95 Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 4462.0.01:2005. Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

ISO 1043-1:2011 - Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (Пластики. Символи та скорочені терміни. Частина 1: Основні полімери та їх особливості)

ГОСТ 22567.11 Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности

СОУ ОЕМ 913.01:2014 Система екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024:2018. Правила застосування екологічного маркування.

СОУ ОЕМ 913.03:2014 Система екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024:2018 Порядок проведення сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією.

СОУ ОЕМ 913.05:2017 Система екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024:2018. Терміни та визначення понять

Примітка. При оцінюванні продукції, слід керуватися чинними нормативними документами.

У разі, якщо зазначені у нормативних посиланнях документи актуалізовані, замінені або  скасовані без заміни, то положення, в якому надані посилання на них не застосовується.

- 3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжито терміни, які наведені в ДСТУ ISO 14001, ISO 14024, ДСТУ ISO 14040, ДСТУ ISO 14050, ДСТУ 3126, ДСТУ 4462.0.01, ДСТУ 2887-94,         СОУ ОЕМ 913.05.

Нижче наведені терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять, познаки та скорочення:

3.1 біологічне розкладання; біорозклад

здатність молекул до деструкції під впливом мікрофлори, присутньої в біологічних очисних спорудах і водоймах, в результаті якої утворюються вуглекислий газ, мінеральні солі та вода [14]

3.2 біоцидна продукція (дезінфекційні засоби)

будь-яка хімічна речовина або суміш, яка складається з, містить або генерує одну або більше діючих хімічних речовин, функцією яких є знищення, стримування, знешкодження, запобігання діяльності або здійснення контролю над будь-яким шкідливим організмом (шкідником) будь-яким іншим способом, окрім простої фізичної або механічної дії

3.3 діючі речовини біоцидної продукції

хімічні речовини, які входять до складу біоцидної продукції та діють безпосередньо на шкідливі організми (шкідники) або проти їх життєдіяльності

3.4 довкілля, навколишнє середовище

середовище, в якому функціонує організація заявника (або на яке організація заявника здійснює вплив внаслідок її діяльності), яке охоплює повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між ними.

Примітка. Поняття «середовище» у цьому контексті припускає розуміння простору глобальної системи, разом з простором самої організації.

3.5 ензими

хімічні речовини білкової структури (ферменти), які виробляється живими організмами та діють як каталізатори біохімічних реакцій.

Примітка 1. У складі мийного засобі ензими в основному сприяють видаленню білкових забруднень, таких як кров, піт, молочні продукти, трав’яні плями тощо.

Примітка 2. Лужні протеази розщеплюють білкові забруднення, амілази – крохмальні, ліпази – жирові, целюлази  – освіжають колір і запобігають появі катишков, кератіназ сприяє видаленню залишків білків. Як правило, до складу порошку мийного засобу входить комбінація ензимів, що підсилює дію один одного.

3.6 засіб

засоби мийні, засоби для чищення, на які поширюються вимоги цього стандарту

3.7 засіб мийний

будь-яка хімічна речовина або суміш, що містять мило та (або) інші поверхнево-активні речовини, у формі порошку, гелю, рідини, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо, призначені для прання або очищення та використання в побуті й промисловості [14]

3.8 засіб для чищення

мийний засіб, призначений для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, обладнання тощо

3.11 інгредієнт

будь-яка хімічна речовина синтетичного або природного походження

3.15 поверхнево-активна речовина, ПАР

будь-яка органічна речовина та/або суміш, що використовуються в мийних засобах, мають поверхнево-активні властивості та складаються з однієї або більше гідрофільних груп і однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, які можуть знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати мономолекулярні шари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також можуть адсорбуватися на межі між водою і твердою поверхнею [14]

3.16 прання

видалення різноманітних забруднень з тканин

3.17 суміш

суміш або розчин на основі двох або більшої кількості хімічних речовин, які були навмисно змішані не для проведення хімічної реакції або які хімічно не реагують між собою

3.18 хімічна речовина

хімічний елемент та його сполуки у природному стані або отримані у результаті виробничого процесу, включно з будь-якими добавками, необхідними для збереження її стабільності, та будь-якими домішками, які утворились внаслідок виробничого процесу, за винятком будь-якого розчинника, який може бути відділений без впливу на стабільність речовини або зміни її складу

У цьому стандарті використані такі скорочення:

CAS номер – номер реєстру Хімічної реферативної служби Американського хімічного товариства, унікальний цифровий ідентифікатор для хімічних елементів, сполук, полімерів, біологічних послідовностей, сумішей та сплавів в міжнародній системі ідентифікації хімічних речовин, функціонування якої забезпечується підрозділом Хімічною реферативною службою Американського хімічного товариства (Сhemical Abstracts Servicе)

Примітка. Код CAS є унікальним ідентифікатором хімічних сполук, полімерів, сумішей, сплавів та біологічних послідовностей амінокислот, якій запроваджено для більшої зручності та усунення проблеми можливого різного найменування однієї і тієї ж  речовини в різних джерелах. Номер CAS записується у вигляді трьох арабських чисел, розділених дефісами.

GHS –  Узгоджена на глобальному рівні система класифікації та маркування хімічних речовин ООН (Globally Harmonized System for the Classification and Labeling of Chemicals) [11]

REACH – Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) [15]

CDVtox – показник критичного об’єму розведення засобу, який характеризує рівень токсичності засобу для водних екосистем за допомогою показника кількості природньої води, яка необхідна для розведення засобу (або хімічних речовин, які входять до його складу) до такої концентрації, яка не призводить до передбачуваного шкідливого впливу на водні екосистеми.

CLP – Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин [24]

SF(гостр.) – коефіцієнт безпечності який застосовується до показників гострої токсичності для водних екосистем для визначення відповідного коефіцієнту токсичності

TF(гостр.) –  коефіцієнт токсичності, результат ділення показника гострої токсичності для водних екосистем на відповідний коефіцієнт безпечності

SF(хроніч.) – коефіцієнт безпечності який застосовується до показників хронічної та субхронічної токсичності для водних екосистем для визначення коефіцієнту токсичності

TF (хроніч.)  – коефіцієнт токсичності, результат ділення показника хронічної та субхронічної токсичності токсичності для водних екосистем на відповідний коефіцієнт безпечності

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) – Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії, якій є розробником стандартів у сфері  номенклатури і символіки хімічних сполук.

Примітка. Прийняті стандарти та зміни до них, зокрема щодо найменування і позначення хімічних сполук, публікуються в журналі Pure and Applied Chemistry.

DF – коефіцієнт розкладання

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 ЕК Виробник повинен мати на підприємстві встановлену, впроваджену та функціонуючу екологічну політику та екологічні цілі.

Примітка. При визначенні екологічної політики та екологічних цілей слід керуватися ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14040.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - блок-схема та опис життєвого циклу засобу; - екологічна політика та цілі; - план заходів, спрямованих на досягнення екологічних цілей; - дані за результатами моніторингу, вимірювання, аналізування і оцінювання показників екологічної дієвості |

4.2 ЕК Технічні умови процесів виробництва, пакування, зберігання, транспортування тощо та засоби повинні відповідати вимогам чинного законодавства, державних гігієнічних правил і норм, гігієнічних нормативів, санітарних норм.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію; - сертифікат відповідності та/або декларацію відповідності технічному регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою КМУ від 20 серпня 2008 р. № 717; |

4.3 ЕК Виробник повинен забезпечити відповідність умов виробництва пакування, зберігання, транспортування засобу тощо вимогам чинного нормативного документу відповідно якого здійснюється виробництво або поводження з хімічними речовинами/продукцією.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копія нормативного документу (ТУ, або державного та/або європейського та/або міжнародного стандарту, або витяги із відповідної внутрішньої документації виробника); - копія сертифікату відповідності та(або) - сертифікату (посвідчення) якості та(або) - інших підтверджуючих документів, що свідчать про відповідність |

4.4 Виробничі потужності, зокрема, підприємства, цехи, виробничі майданчики, обладнання, установки, території, споруди та інші об'єкти, діяльність яких безпосередньо пов'язана з виробництвом засобів та впливом на довкілля під час виробництва та поводження, повинні відповідати вимогам чинного природоохоронного законодавства [16-21].

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копії документів за результатами перевірок органами державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства та(або) - копії висновків за результатами екологічного аудиту [22]; - копії підтверджуючих документів, які свідчать про усунення фактів порушень чи невідповідностей, виявлених під час перевірок та(або) аудитів; - копії інших підтвердних документів, що свідчать про дотримання природоохоронного законодавства |

4.5 ЕК Виробник повинен забезпечити сталість хімічного складу засобу.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані щодо складу засобу (із зазначенням відповідних номерів CAS та назв IUPAC для хімічних речовин, які входять до складу засобу, за виключенням домішок, які не впливають на класифікацію небезпеки засобу); - декларація про сталість хімічного складу засобу |

4.6 ЕК Рекомендовано, щоб виробник мав встановлені, впроваджені, функціонуючі та сертифіковані системи управління якістю, екологічного управління та/або інші системи управління організацією згідно міжнародних стандартів або їх еквівалентів.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копія сертифікату відповідності системи управління згідно ISO 9001 та(або) - копія сертифікату відповідності системи управління згідно ISO 14001 та(або) - копія сертифікатів на інші системи управління |

5 ВИМОГИ ДО ІНГРЕДІЄНТІВ

5.1 ЕК Склад засобу

Склад засобу повинен відповідати затвердженій рецептурі згідно чинного нормативного документу. Обчислення вмісту речовини (інгредієнту) у засобі здійснюється по загальному об’єму або масі засобу, готового для використання.

Таблиця 1  – Склад засобу

| Назва інгредієнта (Хімічна, торгівельна, INCI) | Вміст у кінцевій продукції, (включно з розчинником та без нього) % | №CAS | Класифікація небезпеки згідно з GHS | №DID | Функція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітка   1. № DID визначається відповідно до актуальної Бази даних інгредієнтів мийних засобів (The Detergent Ingredients Database, the DID-list), створений Норвезьким компетентним органом Nordic Swan (Ecolabelling Norway).

Частина A актуального DID-list наведена у Додатку А.

Примітка 2. У стовбці 1 повинні бути перелічені всі хімічні речовини із зазначенням їх назв відповідно до IUPAC відповідно до рецептури та розділу 3 паспорту безпеки засобу.

- Примітка 3. Консерванти, ароматизатори та барвники, а також хімічні речовини, які входять до переліку речовин-кандидатів SVHC* слід зазначати незалежно від їх концентрації у засобі, а інші складники, які класифіковані як небезпечні за класами: «Хімічна продукція яка має канцерогенні властивості», «Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості», «Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини» та «Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах або на шкірі», повинні зазначатися, якщо їх концентрація у засобі рівна або перевищує 0,1 % або відповідний специфічний ліміт концентрації.

- Примітка   4. Перелік (Substances of very high concern) SVHC речовин-кандидатів, створений відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006 знаходиться за адресою https://echa.europa.eu/candidate-list-table

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копія нормативного документу (ТУ, або державного та(або) європейського та(або) міжнародного стандарту, або витяги із відповідної внутрішньої документації виробника); - дані про склад засобу за формою згідно Таблиці 1; - копія сертифікату відповідності та(або) - сертифікату якості та(або) - інших підтвердних документів, що свідчать про відповідність |

- 5.2 ЕК Біологічний розклад ПАР та органічних хімічних речовин

5.2.1

Будь-які ПАР, що входять до складу засобу повинні бути здатними до швидкого біологічного розкладу за аеробних умов.

5.2.2 ПАР, які класифіковані як небезпечні відповідно до системи GHS за класом «Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних екосистем, для диференціацій: «Небезпека для водних екосистем при короткостроковому впливі», Категорія 1 (H400) та «Небезпека для водних екосистем при довготривалому впливі» Категорія 3 (H412) додатково повинні бути здатними до біологічного розкладу за анаеробних умов.

5.2.3. Сумарна концентрація інгредієнтів, які є органічними хімічними речовинами у складі засобу (але не є ПАР), які не здатні до швидкого біологічного розкладу за аеробних умов (aNBO) та тих, які не здатні до біологічного розкладу за анаеробних умов (anNBO), не повинні перевищувати ліміти, встановлені для певних видів засобів, які наведені у Таблиці 2.

Таблиця 2. Ліміти сумарної концентрації інгредієнтів aNBO та anNBO у складі засобів

| Тип засобу | aNBO | anNBO |
| --- | --- | --- |
| Засоби для прання середньо забрудненої та суттєво забрудненої білизни та засоби для прання кольорових тканин. | 1 г/кг білизни (порошок / таблетки) 0,45 г/кг білизни (рідкі, капсули, гелі) | 1,1 г/кг білизни (порошок / таблетки) 0,55 г/кг білизни (рідкі, капсули, гелі) |
| Засоби для прання делікатної та мало забрудненої білизни | 0,55 г/кг білизни (порошок / таблетки) 0,3 г/кг білизни (рідкі, капсули, гелі) | 0,55 г/кг білизни (порошок / таблетки) 0,3 г/кг білизни (рідкі, капсули, гелі) |
| Засоби для видалення плям | 0,1 г/кг білизни | 0,1 г/кг білизни |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (готові для використання) | 3 г/л миючого розчину | 55 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (які потребують розведення) | 0,2 г/л миючого розчину | 0,5 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (готові для використання) | 5 г/л миючого розчину | 35 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (які потребують розведення) | 0,2 г/л миючого розчину | 0,5 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (готові для використання) | 2 г/л миючого розчину | 20 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (які потребують розведення) | 0,2 г/л миючого розчину | 0,5 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (готові для використання) | 5 г/л миючого розчину | 35 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (які потребують розведення) | 0,2 г/л миючого розчину | 0,5 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття посуду | 0,03 г/л промивної води | 0,08 г/л промивної води |
| Засоби миття посуду в посудомийних машинах | 1 г/миття | 3 г/миття |
| Засоби для промивки посудомийних машин | 0,15 г/миття | 0,5 г/миття |

Примітка 1. Для інгредієнтів зазначення щодо їх здатності до швидкого біологічного розкладу, а також зазначення як aNBO та anNBO наведені у у Частині 1 актуальної Бази даних інгредієнтів мийних засобів (The Detergent Ingredients Database, the DID-list part 1), створений Норвезьким компетентним органом Nordic Swan (Ecolabelling Norway). У разі, якщо інгредієнт не міститься у Частині 1 DID-list, відповідна інформація або результати випробувань, які вказують на здатність до швидкого біологічного розкладу за аеробних умов та здатність до біологічного розкладу за анаеробних умов, повинні бути отримані з літературних чи інших джерел, включаючи застосування підходу екстраполяції даних щодо структурних аналогів. Валідними вважаються результати випробувань, проведених за методами Керівництв з випробувань ОЕСР №301, №310,  №311 або аналогічними методами.

Частина А актуального DID-list наведена у Додатку А.

Частина Б актуального DID-list наведена у Додатку Б.

За відсутності відповідної інформації та необхідних результатів випробувань, інгредієнти (окрім ПАР), можуть не визначатися як aNBO та anNBO, якщо виконується одна з наступних вимог:

- інгредієнт здатний до швидкого біологічного розкладу та має низьку адсорбцію (A < 25 %)

- інгредієнт здатний до швидкого біологічного розкладу та має високу десорбцію (D > 75 %)

- інгредієнт здатний до швидкого біологічного розкладу та не є біоакумулятивним

Примітка 2. Дані повинні бути отримані з літературних чи інших джерел, включаючи застосування підходу екстраполяції даних щодо структурних аналогів. Валідними вважаються результати випробувань, проведених за методами Керівництв з випробувань ОЕСР №301, № 106, №305, №315, №317 або аналогічними методами.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про склад продукції за формою згідно Таблиці 1; - вхідні дані та результати розрахунку сумарної концентрації інгредієнтів aNBO та anNBO; - посилання на результати, джерела, або копії результатів випробувань щодо біологічного розкладу, які використовувались під час оцінки за критерієм, або офіційні декларації постачальників сировини щодо біологічного розкладу інгредієнтів; - іншої підтверджуючої документації. |

5.3 ЕК Речовини, застосування яких обмежується

Хімічні речовини та їх групи, які зазначені нижче, не повинні входити до складу засобу із перевищенням відповідної концентрації:

5.3.1. Консерванти

Вміст певних консервантів повинен відповідати лімітам, які зазначені нижче:

- 2-метил-2H-ізотіазол-3-он: ліміт концентрації 0,0050 %;

- 1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он (BIT): ліміт концентрації 0,0050 %;

- суміш 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он/2-метил-4-ізотіазолін-3-он (CIT/MIT): ліміт концентрації 0,0015 %.

Використання консервантів у складі засобу дозволяється за умови, що вони не є біоакумулятивними.

Консервант вважається не біоаккумулятивним, якщо має коефіцієнт розподілення в системі «n-октанол/вода (log Kow) < 3,0, або коєфіцієнт біоконцентрації (КБК) < 100.

Примітка. Дані щодо біоакумулятивності повинні бути отримані з літературних чи інших джерел, включаючи застосування підходу екстраполяції даних щодо структурних аналогів. Валідними вважаються результати випробувань, проведених за методами Керівництв з випробувань ОЕСР №107, №117, №305, №315, №317 або аналогічними методами.

5.3.2. Фоссфор

Вміст загального фосфору (за елементарним Р) повинен відповідати лімітам, які зазначені у Таблиці 3 для певних груп засобів:

Таблиця 3. Ліміти вмісту загального фосфору у складі засобу.

| Тип засобу | Ліміт вмісту фосфору (за елементарним Р) |
| --- | --- |
| Засоби для прання | 0,04 г/кг білизни; |
| Засоби для видалення плям: | 0,005 г/кг білизни; |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (готові для використання): | 0,2 г/л засобу; |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (які потребують розведення) | 0,2 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (готові для використання): | 1 г/л засобу |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (які потребують розведення) | 1 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (готові для використання) | 0 г/л засобу |
| Засоби для миття вікон (які потребують розведення) | 0 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (готові для використання) | 1 г/л засобу |
| Засоби для чищення санвузлів (які потребують розведення) | 1 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття посуду | 0,08 г/л промивної води |
| Засоби миття посуду в посудомийних машинах | 0,2 г/миття |
| Засоби для промивки посудомийних машин | 0,03 г/миття |

5.3.3. Ароматизатори

Концентрація ароматизаторів у складі засобу не повинна призводити до класифікації небезпеки засобу відповідно до системи GHS за класом «Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах або на шкірі», Категорія 1А, 1В.

5.3.4. Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Сумарний вміст ЛОС у засобах для чищення твердих поверхонь повинен відповідати лімітам, які зазначені у Таблиці 4 для певних груп засобів:

Таблиця 4. Ліміти вмісту ЛОС у складі засобу.

| Тип засобу | Ліміт сумарного вмісту ЛОС |
| --- | --- |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (готові для використання): | 30 г/л засобу; |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (які потребують розведення) | 30 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (готові для використання): | 60 г/л засобу |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (які потребують розведення) | 60 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (готові для використання) | 100 г/л засобу |
| Засоби для миття вікон (які потребують розведення) | 100 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (готові для використання) | 60 г/л засобу |
| Засоби для чищення санвузлів (які потребують розведення) | 60 г/л миючого розчину |

5.3.5 Ензими

Ензими можуть входити до складі засобу тільки у рідкому стані або у вигляді гранул, які не перетворюються у пил.

5.3.7 Цеоліти

Концентрація синтетичних цеолітів у засобі не може перевищувати 15 %.

5.3.8 Небезпечні хімічні речовини

Концентрація у засобі інгредієнтів, класифікованих як небезпечні відповідно до системи GHS за класами та категоріями у межах класу, які наведені у Таблиці 5, не може перевищувати 0,01%, з урахуванням виключень, наведених у Таблиці 6.

Таблиця 5. Класифікація небезпеки інгредієнтів, вміст яких обмежений

| Клас небезпеки | Категорія у межах класу | Код та вислів щодо виду небезпечного впливу |
| --- | --- | --- |
| Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність при впливі на організм людини | 1 та 2 | H300 H310 H330 H304 |
|  | 3 | H301 H311 H331 EUH070 |
| Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та/або систем органів при одноразовому впливі | 1 | Н370 |
|  | 2 | Н371 |
| Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та/або систем органів при багаторазовому впливі | 1 | Н372 |
|  | 2 | Н373 |
| Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах або на шкірі | 1, 1А та 1В | H334 H317 |
| Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості | 1 (1А або 1В) | Н340 |
|  | 2 | Н341 |
| Хімічна продукція, яка має канцерогенні властивості | 1 (1А або 1В) | Н350 H350i |
|  | 2 | Н351 |
| Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини | 1 (1А або 1В) | H360 H360F H360D H360FD H360Fd H360Df |
|  | 2 | H361 H361f H361d H361fd |
|  | Додаткова категорія небезпеки щодо ефектів при грудному вигодовуванні (вплив на або через лактацію) | H362 |
| Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних екосистем (при короткотривалому впливі) | 1 | H400 |
| Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних екосистем (при довготривалому впливі) | 1 | H410 |
|  | 2 | H411 |
|  | 3 | H412 |
|  | 4 | H413 |
| Хімічна продукція, яка руйнує озоновий шар | 1 | H420 |

Таблиця 6. Виключення для певних інгредієнтів з відповідними класифікаціями небезпеки, вміст яких обмежений відповідно до Таблиці 5.

| Речовини та їх групи | Вислів щодо виду небезпечного впливу (відповідно класифікації небезпеки) |
| --- | --- |
| ПАР | H400: Дуже токсично для водних організмів H412: Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками |
| Субтилизин | H400: Дуже токсично для водних організмів H411: Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками |
| Ензими (включаючи стабілізатори та інші допоміжні речовини) | H317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі H334: Може спричинити виникнення алергічних або астматичних симптомів або утрудненого дихання при вдиханні |
| Нітрилотриоцтова кислота (NTA) як домішка натрієвої солі глутамінової та N, N-диоцтової кислоти (GLDA) та метилгліциндіоцтової кислоти (MGDA) (за умови концентрації NTA < 0,2% у сировині, та загальної концентрації у кінцевому продукті < 0,10%.) | H351: Імовірно спричиняє рак |
| Піритион цинку (ZPT), що використовується в шампунях проти лупи | H400: Дуже токсично для водних організмів |

5.3.9 Барвники

Дозволений вміст барвників для застосування у харчової промисловості згідно чинного законодавства [25].

Заборонений вміст таких барвників:

- кислотний фіолетовий 17       (Cl 42640);

- кислотний жовтий 36              (Cl 13065);

-) лужний фіолетовий 1              (Cl 42535);

- розчинник синій 35                   (Cl 61554);

- фіолетовий пігмент К.1           (Cl 12075);

- лужний фіолетовий 10            (Cl 45170 (45170:1));

- червоний пігмент 7                  (Cl 15585);

-  лужний фіолетовий 3             (Cl 42555 (-1,-2));

-  розчинник помаранчевий 7    (Cl 12140);

- розчинник червоний 24           (Cl 26105).

Використання барвників у складі засобу дозволяється за умови, що вони не є біоакумулятивними.

Барвник вважається не біоаккумулятивним, якщо має коефіцієнт розподілення в системі «n-октанол/вода (log Kow) < 3,0, або коєфіцієнт біоконцентрації (КБК) < 100.

Примітка. Дані щодо біоакумулятивності повинні бути отримані з літературних чи інших джерел, включаючи застосування підходу екстраполяції даних щодо структурних аналогів. Валідними вважаються результати випробувань, проведених за методами Керівництв з випробувань ОЕСР №107, №117, №305, №315, №317 або аналогічними методами.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про склад засобу за формою згідно Таблиці 1; - копії паспортів безпеки постачальників на складники; - інша підтверджуюча документація про походження та властивості складників (сертифікати якості, висновки, і т. ін.) - посилання на результати, джерела, або копії результатів випробувань щодо потенціалу біоаккумуляції, які використовувались під час оцінки за критерієм, або офіційні декларації постачальників сировини щодо показників біоакумуляції для інгредієнтів; - результати та деталі розрахунку вмісту фосфору у засобі на основі даних про інгредієнти. - результати та деталі розрахунку сумарного вмісту ЛОС у засобі на основі даних про інгредієнти. |

5.4  ЕК Заборонені хімічні речовини

5.4.1 Заборонені хімічні речовини

Вміст наступних хімічних речовин у складі засобів забороняється за будь-якої концентрації:

- алкілфенолетоксилати та їх похідні;

- атранол та хлоратранол;

- бензалконіум хлорид;

- галаксолід (hhcb);

- діетилентріамінпентаоцтова кислота (DTPA);

- етилендіамінтетраоцтовакислота (EDTA) та її солі;

- формальдегід та хімічні сполуки, які його вивільняють (наприклад, 2-бром-2-нітропропан-1,3-діол, 5-бром-5-нітро-1,3-діоксан, гідроксил натрію метилгліцинат, діазолідинилуреа), за винятком домішок формальдегіду в ПАР на основі хімічної поліалкокси до концентрації 0,010% по масі у вхідній речовині,;

- глутаральдегід;

- гідроксиізогексил-3-циклогексенкарбоксальдегід (HICC);

- мікропластик;

- наносрібло;

- натрій гідроксиметилгліцинат;

- нітромускус та поліциклічні мускуси;

- фосфати;

- перфторовані алкілати;

- тоналід (AHTN);

- четвертинні амонієві солі які не здатні до швидкого розкладу;

- реактивні сполуки хлору;

- родамін Б;

- триклозан та інші хлорорганічні сполуки;

- 3-йод-2-пропініл бутилкарбамат

- хімічні речовини, які входять до переліку речовин-кандидатів (SVHC).

Примітка. Перелік (Substances of very high concern) SVHC речовин-кандидатів, створений відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006 знаходиться за адресою https://echa.europa.eu/candidate-list-table

5.4.2 Діючі речовини біоцидної продукції

До складу засобу не повинні входити будь-які діючі речовини біоцидної продукції за виключенням консервантів, єдина функція яких – захищати саму продукцію від несприятливого впливу мікроорганізмів.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про склад засобу за формою згідно Таблиці 1; - копії паспортів безпеки на складники - декларація заявника щодо відсутності заборонених інгредієнтів у складі продукції$ - інша підтверджуюча документація про походження та властивості складників (сертифікати якості, висновки, і т. ін.) |

6 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА

6.1 ЕК Енергоефективність

Повинні бути  розроблені, затверджені та впроваджені заходи з енергозбереження, щоб досягти показника енергоємності технологічного процесу виробництва засобів нижче середнього по галузі.

Примітка. Управління енергетичними ресурсами має передбачати системний облік та аналіз споживання енергетичних ресурсів у технологічному процесі виробництва з розрахунку на одиницю продукції.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація про енергоємність технологічного процесу виробництва |

6.2 ЕК Відходи

Повинні бути впроваджені:

а) маловідходні технології виробництва;

б) схема роздільного збору відходів для їх подальшої утилізації.

Примітка 1. Відходи виробництва повинні видалятися чи утилізуватися в якості вторинної сировини або використовуватися у виробничих процесах [17].

Примітка 2. При утилізації відходів, перевага повинна надаватися перероблянню відходів для подальшого використання.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація про систему управління відходами виробництва, у тому числі - опис схеми роздільного збору відходів; - копія звіту про утворення та поводження з відходами за формою №1 – відходи (річна); - копія декларації про відходи [18], реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів або дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами [17]. |

# 7. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ

Повинна бути підтверджена відповідність засобу вимогам Технічного регламенту мийних засобів, санітарного законодавства та нормативного документу, що встановлює вимоги до технічних умов.

|  | Верифікація: - копія декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту мийних засобів (для засобів які є об’єктом технічного регулювання); - копія нормативного документу (у разі, якщо виріб виробляється згідно ТУ У); - копія висновку експертизи компетентного органу державного нагляду (контролю) про відповідність продукції вимогам санітарного законодавства або - дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я - копія сертифікату відповідності та(або) - сертифікату (посвідчення) якості та(або) - іншої підтвердної документації про відповідність |
| --- | --- |

7.1 ЕК Дозування

7.1.1 Для розрахунків при оцінці відповідності критерію 7.1 визначається еталонне дозування засобу відповідно до Таблиці 7 .

Таблиця 7 . Визначення еталонного дозування засобу

| Тип засобу | Визначення еталонного дозування засобу |
| --- | --- |
| Засоби для прання середньо забрудненої та суттєво забрудненої білизни. Засоби для прання кольорових тканин. | Дозування для одного кілограма нормально забрудненої сухої білизни (в г/кг білизни або мл/кг білизни), розраховане на основі рекомендованого виробником дозування для прання 4,5 кг білизни. |
| Засоби для прання делікатної та мало забрудненої білизни | Дозування для одного кілограма нормально забрудненої делікатної білизни (в г/кг білизни або мл/кг білизни), розраховане на основі рекомендованого виробником дозування для прання 2,5 кг делікатних тканин. |
| Засоби для видалення плям | Дозування для одного кілограма сухої білизни (в г/кг білизни або мл/кг білизни), розраховане на основі рекомендованого виробником дозування для обробки 4,5 кг білизни, помноженого на 6. |
| Засоби для чищення твердих поверхонь (готовий до використання) | 1 літр засобу |
| Засоби для чищення твердих поверхонь (потребує розведення) | Найвища доза, рекомендована виробником для приготування 1 літра миючого розчину для очищення нормально забруднених твердих поверхонь (в г/л миючого розчину або мл/л миючого розчину) |
| Засоби для миття посуду | Найвища доза, рекомендована виробником для 1 літра промивної води для миття нормально забрудненого посуду (в г/л промивної води або мл/л промивної води) |
| Засоби для посудомийних машин | Найвища доза, рекомендована виробником для миття дванадцяти нормально забруднених столових наборів (столовий набір - обідня тарілка, десертна тарілка, одна склянка, тарілка для супу, чайна чашка з блюдцем та асортимент столових приборів.) |
| Засоби для промивки посудомийних машин | 3 мл / одне миття |

7.1.2 Показник еталонного дозування мийного засобу для прання або миття посуду під час застосування не повинен перевищувати:

а) 16,0 г/кг білизни для засобів для прання середньо забрудненої та суттєво забрудненої білизни та для засобів для прання кольорових тканин; б) 14 г/кг білизни для засобів прання делікатних тканин;

в) 2,7 г/кг білизни для засобів для видалення плям; в) 19 г/л миючого розчину для засобів миття посуду в посудомийних машинах з одніэю функцією; г) 21 г/л миючого розчину для засобів миття посуду в посудомийних машинах з декількома функціями [25].

7.1.3 У разі, якщо умови використання засобу передбачають попереднє прання (на додаток до основного прання, у тому числі замочування), сумарне дозування попереднього й основного прання повинно відповідати  значенням, наведеним у 7.1.2.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - технічна документація щодо передбачених та рекомендованих умов використання та дозування засобу (для рідких та гелевих засобів додатково надається документація, у якій зазначається густина у г/мл); - роздруківки (скан-копії) оригінал-макетів паковання, етикеток або оригінали зразків етикеток з маркуванням, які включають інструкції щодо дозування. |

7.1.4.  Критичний об’єм розведення (токсичність засобу для водних екосистем)

Показник критичного об’єму розведення засобу (CDVtox)

розраховується за формулою:

Де:

CDV (i) - критичний об’єм розведення інгредієнта (і)

дозування (i): вага (г) інгредієнта (і) у еталонному дозуванні;

DF (i): коефіцієнт розкладу інгредієнта (i);

TF (i): коефіцієнт токсичності для інгредієнта (i)

Примітка 1. Показники дозувань (і) повинні визначатися виробником, не перевищувати ліміти відповідно до пункту 7.1.2. та не призводити до перевищення встановлених лімітів для розрахункового показника  CDVtox.

Примітка 2. Коефіцієнти DF та TF наведені у Частині 1 актуальної Бази даних інгредієнтів мийних засобів (The Detergent Ingredients Database, the DID-list part 1), створений Норвезьким компетентним органом Nordic Swan (Ecolabelling Norway). У разі, якщо інгредієнт не міститься у Частині 1 DID-list, коефіцієнти DF та TF розраховуються за процедурою, що наведена у Частині 2  актуальної Бази даних інгредієнтів мийних засобів (the DID-list part 2).

Частина A актуального DID-list наведена у Додатку А.

Частина Б актуального DID-list наведена у Додатку Б.

Показники критичного об’єму розведення засобу (CDVtox) по відношенню до еталонного дозування не повинні перевищувати ліміти, які зазначені у Таблиці 8 для певних типів засобів:

Таблиця 8  – Ліміти критичного об’єму розведення засобу (CDVtox)

| Тип засобу | Ліміт CDVtox |
| --- | --- |
| Засоби для прання важко та середньо забрудненої білизни | 31 500 л/кг білизни |
| Засоби для прання делікатної та мало забрудненої білизни | 20 000 л/кг білизни |
| Засоби для виведення плям | 3 500 л/кг білизни |
| Засоби для миття посуду | 2 500 л/л промивної води |
| Засоби миття посуду в посудомийних машинах з однією функцією | 22 500 л/одне миття |
| Засоби миття посуду в посудомийних машинах з декількома функціями | 27 000 л/ одне миття |
| Засоби для промивки посудомийних машин | 7 500 л/одне миття |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (готові для використання) | 350 000 л/миючого розчину |
| Засоби для чищення твердих поверхонь загального призначення (які потребують розведення) | 18 000 л/миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання(готові для використання) | 600 000 л/миючого розчину |
| Засоби для чищення кухонного обладнання (які потребують розведення) | 45 000 л/миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (готові для використання) | 48 000 л/миючого розчину |
| Засоби для миття вікон (які потребують розведення) | 18 000 л/миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (готові для використання) | 600 000 л/миючого розчину |
| Засоби для чищення санвузлів (які потребують розведення) | 45 000 л/миючого розчину |

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про склад засобу за формою згідно Таблиці 1; - довідка про умови використання та дозування засобу; - доступні вхідні дані для обчислення CDV(і) інгредієнтів; - розрахунки та дані за результатами обчислення CDVtox засобу |

7.2 ЕК Ефективність

7.2.1 Мийна здатність засобу по відношенню до еталону (здатність відновлювати чистоту брудної поверхні) має складати не менше ніж 85%.

7.2.2 Зниження міцності тканини після 25 циклів прання має становити не більше ніж 18% (тільки для засобів для прання)

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копія протоколу випробувань згідно ДСТУ 2665 або іншим стандартизованим методом - копія протоколу випробувань згідно ДСТУ ISO 4312 |

7.3 ЕК Засоби, які класифіковані як небезпечні

Засіб не повинен бути класифікований як небезпечний відповідно до системи GHS за класами, диференціаціями та категоріями у межах класу, які наведені у Таблиці 5.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копії паспортів безпеки, протоколів безпеки |

8 ВИМОГИ ДО ПАКОВАННЯ (СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ) ТА МАРКУВАННЯ

8.1 Паковання чи спожиткова тара повинна відповідати вимогам санітарного законодавства [26].

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація про вид, склад та маркування паковання (спожиткової тари); - копії висновку експертизи компетентного органу державного нагляду (контролю) про відповідність матеріалу для виготовлення елементів паковання чи спожиткової тари вимогам санітарного законодавства або - дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я |

8.2 ЕК Для виготовляння паковання чи спожиткової тари заборонено застосовувати полівінілхлорид, полістирол,  полікарбонат  або інший галогенований матеріал.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація про вид, склад та маркування паковання (спожиткової тари) |

8.3 ЕК Паковання чи спожиткова тара повинні бути марковані щодо походження матеріалу з якого вони виготовлені згідно ДСТУ 4260.

Примітка. Застосування маркування, нумерації для ідентифікації матеріалів з яких виготовлено паковання чи спожиткова тара дозволяє відрізнити різні види матеріалів за їх походженням [27].

Для маркування застосовується знак у формі трикутника зі стрілками по середині кожного з його ребер. В центрі  трикутника зазначається цифровий код матеріалу, наприклад:

1-19    -  пластик;

20-39  -  папір та картон.

Під  трикутником розміщується літерний код згідно ISO 1043-1.

Частина матеріалів може бути ідентифікована за системою нумерації або скороченням назви.

Ідентифікаційні знаки розміщують у центрі або нижче графічного маркування, що вказує на повторне використання чи встановлене походження матеріалу.

Наприклад, у разі, якщо паковання  виготовлено з поліетилену високої щільності (а), низької щільності (б), поліпропілену (в), картону (г), паперу (д) застосовуються такі знаки:

| (а) | (б) | (в) |
| --- | --- | --- |

| (г) | (д) |
| --- | --- |

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація виробника про вид, склад та маркування паковання (спожиткової тари); - роздруківки оригінал-макетів або оригінали зразків паковання чи етикеток з маркуванням |

8.4 ЕК Придатність паковання до ефективної переробки.

Пластикове та інше паковання чи спожиткова тара повинні бути придатними для переробки та не містити забруднюючі та несумісні матеріали, які, як відомо, перешкоджають розділенню або переробці паковання або знижують якість вторинної сировини, що утворюється.

Паковання чи спожиткова тара не повинна містити полівінілхлорид, полістирол,  полікарбонат, за виключенням окремих елементів паковання (етикетка, паковальні рукави, пристрої для закупорювання, захисні покриття), вимоги до яких зазначені у Таблиці 9.

Етикетка, паковальні рукави, пристрої для закупорювання та, де це можливо, захисні покриття паковання не повинні містити ні окремо, ні в поєднанні матеріали та компоненти, зазначені у Таблиці 9.

Примітка. Ці вимоги не застосовуються до дозувальних та розпилюючих механізмів паковання.

Таблиця 9. Матеріали та компоненти, заборонені для використання у елементах паковання.

| Елементи паковання | Заборонені матеріали та компоненти |
| --- | --- |
| Етикетка або паковальний рукав | - етикетка або паковальний рукав з полістиролу у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату, поліпропілену або поліетилену високої щільності. - етикетка або паковальний рукав з полівінілхлориду у поєднанні з пляшкою з з поліетилентерефталату, поліпропілену або поліетилену високої щільності; - етикетка або паковальний рукав з поліетилентерефталатгліколю у поєднанні з пляшкою з полиетилентерефталату; - будь-які інші пластикові матеріали для паковальних рукавів та етикеток щільністю > 1 г/см3, що використовуються у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату; - будь-які інші пластикові матеріали для рукавів / етикеток щільністю < 1 г/см 3, що використовуються з пляшкою з поліпропілену або поліетилену високої щільності; - металізовані етикетки або або паковальні рукави, або які приварюються до корпусу паковання (технології маркування у прес-формах) |
| Пристрої для закупорювання | - пристрої для закупорювання з полістиролу у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату, поліпропілену або поліетилену високої щільності; - пристрої для закупорювання з полівінілхлориду у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату, поліпропілену або поліетилену високої щільності; - пристрої для закупорювання з поліетилентерефталатгліколю або матеріалу з щільністю >1г/см3 у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату; - пристрої для закупорювання з металу, скла або етиленвінілацетату, які важко від’єднати від пляшки; - пристрої для закупорювання з силікону. - Металеві фольги або пломби, які залишаються закріпленими на пляшці або її кришці після відкриття виробу |
| Захисні покриття |  |

Примітка. Силіконові пристрої для закупорювання щільністю <1 г см3 у поєднанні з пляшкою з поліетилентерефталату  та пристрої для закупорювання щільністю > 1 г/ м3 у поєднанні з пляшкою з поліпропілену або поліетилену високої щільності можуть використовуватись у пакованні.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація про вид, склад та маркування паковання |

8.5 ЕК Співвідношення ваги та функціональності паковання

Співвідношення ваги та функціональності паковання (СВФ), розрахованого для еталонного дозування, повинно бути меншим за ліміти, зазначені для певних типів засобів у Таблиці 10.

Примітка 1. У разі, якщо первинне паковання виготовлене з понад 80% перероблених матеріалів, цей критерій не застосовується.

Примітка 2. Вимоги застосовуються тільки до первинного паковання.

Таблиця 10. Ліміти співвідношення ваги та функціональності паковання для певних типів засобів.

| Тип засобу | Ліміт СВФ |
| --- | --- |
| Засоби для прання у вигляді порошку, таблеток або капсулах | 1,2 г/кг білизни |
| Засоби для прання у вигляді розчину | 1,4 г/кг білизни |
| Засоби для видалення плям | 1,2 г/кг білизни |
| Засоби для чищення твердих поверхонь (готовий до використання) | 150 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення твердих поверхонь (готовий до використання у пляшці з розпилювачем) | 200 г/л миючого розчину |
| Засоби для чищення твердих поверхонь (потребує розведення) | 15 г/л миючого розчину |
| Засоби для миття посуду | 0,6 г/л промивної води |
| Засоби миття посуду в посудомийних машинах | 2,4 г/миття |
| Засоби для промивки посудомийних машин | 1,5 г/миття |

Співвідношення ваги та функціональності паковання (СВФ) розраховується за формулою:

СВФ = Σ ((Wi + Ui ) / (Di Х Ri ))

де,

Wi – маса окремого елементу первинного паковання, г;

Ui – маса неперероблених матеріалів у окрему елементі первинного паковання, г; (Wi = Ui, якщо заявник не може довести протилежне)

Di – кількість еталонних дозувань у первинному пакуванні;

Ri – коефіцієнт поповнення для елементу паковання (1 - для паковання, яке повторно не використовується з тією ж метою; 2 – якщо  елемент паковання може бути використаний повторно з тією ж метою, і заявник надає на ринку засіб у вигляді поповнення).

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - декларація виробника про вид, склад та маркування паковання (спожиткової тари) - розрахункові дані співвідношення ваги та функціональності паковання (СВФ). |

9 ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

ЕК Система маршрутів транспортування засобів повинна забезпечувати зменшення обсягів витрат палива, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та парникових газів від транспортних засобів. Засоби повинні відвантажуватися оптимальними партіями.

Примітка. Заявником повинна бути розроблена система оптимальних маршрутів транспортування засобів.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - довідка виробника про систему оптимізації маршрутів транспортування |

10 ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ

Відповідність вимогам за цим розділом оцінюється під час проведення наглядання за екологічно сертифікованими засобами та повторній сертифікації.

10.1 ЕК Застосування екологічного маркування  відносно засобів повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 14020 та СОУ ОЕМ 913.01.

Екологічне маркування  повинно застосовуватися виключно відносно екологічно сертифікованих засобів та у такий спосіб, щоб унеможливити введення в оману споживача відносно екологічних тверджень щодо характеристик  чи переваг маркованого засобу.

Примітка 1. Твердження, що вказують на екологічні характеристики чи переваги сертифікованого засобу відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини повинні обов’язково узгоджуватися  користувачем екологічного маркування з органом з оцінки відповідності.

Примітка 2. Підтверджені екологічним сертифікатом дані про поліпшені екологічні характеристики та переваги засобу у поєднанні з екологічним маркуванням рекомендується розглядати як конкурентну перевагу і застосовувати усі можливі канали комунікації для донесення такої інформації споживачу згідно  ДСТУ ISO 14063.

Примітка 3. Ефективне застосування екологічного маркування в маркетингових комунікаціях може суттєво вплинути на поліпшення конкурентоспроможності, ефективно стимулювати збут (продажі), заощаджувати на зв’язках з громадськістю та бренд-комунікаціях. Рекомендується виділяти екологічно сертифіковані засоби в торгових залах, зокрема на полицях: цінниками, воблерами тощо з позначенням, що це «екологічно сертифікований» або «екологічний» і т. ін.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - угода на право застосування екологічного маркування, укладена між органом з оцінки відповідності та користувачем екологічного сертифікату; - узгоджені органом з оцінки відповідності макети етикеток; - роздруківки оригінал-макетів або оригінали зразків пакування чи етикеток з маркуванням; - інформаційні матеріали (звіти, публікації, рекламна продукція тощо), у тому числі що розміщені на сайті користувача екологічного маркування, в соціальних мережах та інших загальнодоступних джерелах інформації; - перелік заходів, що були вжиті для інформування споживачів про екологічні переваги засобу із застосуванням екологічного маркування та посиланням на результати сертифікації; - дані про застосування екологічного маркування в маркетинговій стратегії; - дані про зафіксовані випадки неправомірного застосування екологічного маркування, отримані претензії та рекламації відносно сертифікованих засобів |

10.2 ЕК Персонал користувача екологічного маркування, незалежно від посади та зайнятості, повинен бути ознайомленим з вимогами ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та володіти необхідними знаннями для успішного виконання вимог, встановлених цим стандартом, в межах своєї компетенції. Підвищення компетентності персоналу із зазначених питань необхідно проводити систематично, шляхом проведення чи відвідання навчань у форматі тренінгів, семінарів і т. ін.

Примітка. Для запровадження системного підходу для підвищення компетентності персоналу, необхідно призначити відповідальну особу, яка повинна розробляти щорічний план таких заходів та забезпечувати організацію їх проведення чи участі.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про заходи з підвищення компетентності персоналу щодо екологічної сертифікації та маркування |

10.3 ЕК Постачальники та обслуговуючі підприємства, продукція та послуги яких використовуються для вироблення екологічно сертифікованих засобів, повинні бути ознайомленими з інформацією щодо результатів екологічної сертифікації та вимог, встановлених цим стандартом.

Користувач екологічного маркування  повинен забезпечити впровадження екологічних критеріїв, встановлених цим стандартом в якості вимог технічних специфікації до складників, матеріалів і послуг, що закуповуються для виробництва сертифікованих засобів.

| INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://arenafx.net/templates/default/img/veri.png" \* MERGEFORMATINET | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - дані про встановлені критерії технічних специфікацій до складників, матеріалів і послуг що закуповуються; - дані про способи інформування постачальників і обслуговуючих підприємств щодо встановлених критеріїв технічних специфікацій |

11 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

11.1 Для підтвердження відповідності засобу вимогам цього стандарту, заявник надає до органу з оцінки відповідності підтвердну документацію згідно плану документального аудиту.

Примітка. План документального аудиту розробляється органом з оцінки відповідності згідно цього стандарту та СОУ ОЕМ 913.03 на підставі заявки на сертифікацію від замовника.

11.2 Орган з оцінки відповідності покладається тільки на ті результати з оцінювань, що стосуються сертифікації і завершених до отримання заявки на сертифікацію, щодо яких він пересвідчився, що орган, установа, лабораторія відповідає вимогам стандартів ISO 14024, ДСТУ EN ISO/IEC 17021, ДСТУ EN ISO/IEC 17025, ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

11.3 Оцінювання відповідності, заявлених на сертифікацію засобів, вимогам цього стандарту здійснюється згідно СОУ ОЕМ 913.03 експертною комісією, яку створює орган з оцінки відповідності.

11.4 У разі, якщо встановлена відповідність засобів вимогам цього стандарту, орган з оцінки відповідності видає заявнику другий примірник протоколу експертної комісії та екологічний сертифікат на сертифіковані засоби. На підставі екологічного сертифікату між органом з оцінки відповідності та користувачем екологічного сертифікату укладається  угода на право застосування екологічного маркування згідно ISO 14024.

У разі, якщо встановлена невідповідність виробів вимогам цього стандарту, орган з оцінки відповідності видає заявнику другий  примірник протоколу експертної комісії, із зазначенням усіх виявлених невідповідностей та встановлених  термінів їх усунення.

12 НАГЛЯДАННЯ ЗА ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ

12.1 На період дії екологічного сертифікату відносно сертифікованих засобів не менше ніж 1 раз на рік у терміни, що визначені в угоді на право застосування екологічного маркування, орган з оцінки відповідності здійснює обов’язкову щорічну планову процедуру наглядання згідно СОУ ОЕМ 913.03.

12.2 Позапланове наглядання за екологічно сертифікованими засобами може здійснюватись у випадках передбачених СОУ ОЕМ 913.03.

12.3 У разі не проходження процедури наглядання за сертифікованими засобами з будь-яких причин, орган з оцінки відповідності має право призупинити або скасувати дію  екологічного сертифікату.

Примітка. У разі втрати чинності екологічного сертифікату, його користувач має припинити застосування екологічного маркування та забезпечити його видалення з усіх інформаційних джерел.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Користувач екологічного маркування повинен гарантувати відповідність засобів вимогам цього стандарту.

# Додаток А

(довідковий)

База даних інгредієнтів мийних засобів (DID-list) Частина A.

Detergents Ingredients Database, (DID-list) Part A. version 2014.1

|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DID-№ |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) |  |  |  | SF(*) (Acute) | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
|  |  | Anionic surfactants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  | C10-13 linear alkyl benzene sulphonates | 4,1 |  |  |  | 1000 | 0,0041 | 0,69 | 10 | 0,069 | 0,05 | R | N |
| 2002 |  | C14-16 Alkyl sulphonate | 6,7 |  |  |  | 5000 | 0,00134 | 0,5 | 10 | 0,05 | 0,05 | R | N |
| 2003 |  | C8-10 Alkyl sulphate | 40 |  |  |  | 1000 | 0,04 | 1,35 | 10 | 0,135 | 0,05 | R | Y |
| 2004 |  | C10 Alkyl Sulphate | 8,64 |  |  |  | 1000 | 0,00864 | 0,95 | 10 | 0,095 | 0,05 | R | O |
| 2005 |  | C12-14 Alkyl sulphate | 2,8 |  |  |  | 1000 | 0,0028 | 0,391 | 10 | 0,0391 | 0,05 | R | Y |
| 2006 |  | C12-18 Alkyl sulphate | 15 |  |  |  | 1000 | 0,015 | 0,419 | 10 | 0,0419 | 0,05 | R | Y |
| 2007 |  | C16-18 Alkyl sulphate | 27 |  |  |  | 1000 | 0,027 | 0,2 | 10 | 0,02 | 0,05 | R | Y |
| 2008 |  | C8-12 Alkyl ether sulphate, even and odd-numbered, 1-3 EO | 7,1 |  |  |  | 1000 | 0,0071 | 1,9 | 50 | 0,038 | 0,05 | R | O |
| 2009 |  | C12-18 Alkyl ether sulphate, even and odd-numbered, 1-3 EO | 4,6 |  |  |  | 1000 | 0,0046 | 0,14 | 10 | 0,014 | 0,05 | R | Y |
| 2010 |  | C16-18 Alkyl Ether Sulphate, ≥1 - ≤4 EO | 0,57 |  |  |  | 10000 | 0,000057 |  |  | 0,000057 | 0,05 | R | Y |
| 2011 |  | Mono-C12-14 Alkyl sulfosuccinate | 18 |  |  |  | 1000 | 0,018 |  |  | 0,018 | 0,05 | R | O |
| 2012 |  | Mono-C12-18 Alkyl sulfosuccinate | 2 |  |  |  | 1000 | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,05 | R | O |
| 2013 |  | Mono-C16-18 Alkyl sulfosuccinate | 0,73 |  |  |  | 1000 | 0,00073 |  |  | 0,00073 | 0,05 | R | O |
| 2014 |  | di-C4-6 Alkyl sulfosuccinate | 100 |  |  |  | 1000 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | O |
| 2015 |  | di-2-ethylhexyl sulfosuccinate | 6,6 |  |  |  | 1000 | 0,0066 |  |  | 0,0066 | 0,05 | R | O |
| 2016 |  | di-iso C10 Alkyl sulfosuccinate | 0,88 |  |  |  | 1000 | 0,00088 |  |  | 0,00088 | 0,05 | R | O |
| 2017 |  | di-iso C13 Alkyl sulfosuccinate | 1,96 |  |  |  | 1000 | 0,00196 |  |  | 0,00196 | 0,5 | I | O |
| 2018 |  | N1 C16-18 Alkyl sulfosuccinate (even numbered) | 10 |  |  |  | 1000 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | O |
| 2019 |  | N2 C12-18 Alkyl sulfosuccinate (even numbered) | 6,1 |  |  |  | 1000 | 0,0061 |  |  | 0,0061 | 0,05 | R | O |
| 2020 |  | N3 C16-18 Alkyl sulfosuccinate (even numbered) | 10 |  |  |  | 1000 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | O |
| 2021 |  | C12-14 Fatty acid methyl Ester Sulphonate | 9 |  |  |  | 10000 | 0,0009 | 0,25 | 50 | 0,005 | 0,05 | R | N |
| 2022 |  | C16-18 Fatty acid methyl Ester Sulphonate | 0,8065 |  |  |  | 1000 | 0,000807 | 0,23 | 50 | 0,0046 | 0,05 | R | N |
| 2023 |  | C14-16 alfa olefin sulphonate | 3,3 |  |  |  | 10000 | 0,00033 |  |  | 0,00033 | 0,05 | R | N |
| 2024 |  | C14-18 alfa olefin sulphonate | 0,5 |  |  |  | 5000 | 0,0001 |  |  | 0,0001 | 0,05 | R | N |
| 2025 |  | Soap C>12-22 | 22 |  |  |  | 1000 | 0,022 | 10 | 100 | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2026 |  | Lauroyl Sarcosinate | 56 |  |  |  | 10000 | 0,0056 |  |  | 0,0056 | 0,05 | R | Y |
| 2027 |  | C9-11, ≥2 - ≤10 EO Carboxymethylated, sodium salt or acid | 100 |  |  |  | 10000 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | O |
| 2028 |  | C12-18, ≥2 - ≤10 EO Carboxymethylated, sodium salt or acid | 8,8 |  |  |  | 1000 | 0,0088 | 5 | 100 | 0,05 | 0,05 | R | O |
| 2029 |  | C12-18 Alkyl phosphate esters | 38 |  |  |  | 1000 | 0,038 |  |  | 0,038 | 0,05 | R | N |
| 2030 |  | isoC13 Alkyl phosphate esters, 3 EO | 0,1 |  |  |  | 1000 | 0,0001 | 0,32 | 100 | 0,0032 | 0,5 | I | O |
| 2031 |  | Sodium cocoyl glutamate | 238 |  |  |  | 1000 | 0,238 |  |  | 0,238 | 0,05 | R | Y |
| 2032 |  | Sodium Lauroyl Methyl Isethionate | 25,1 |  |  |  | 1000 | 0,0251 | 12,5 | 50 | 0,25 | 0,05 | R | Y |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-№ |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) |  | SF(*) (Acute) |  |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
|  |  | Non-ionic surfactants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 |  | C8-11 Alcohol, ≤2,5 EO | 7,8 |  | 1000 |  |  | 0,0078 | 1,86 | 10 | 0,186 | 0,05 | R | Y |
| 2102 |  | C8-11 Alcohol, >2,5 - ≤10 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 1,5 | 10 | 0,15 | 0,05 | R | Y |
| 2103 |  | C8-11 Alcohol, >10 EO |  |  |  |  |  | 2,5 | 25 | 10 | 2,5 | 0,05 | R | Y |
| 2104 |  | C9-11 Alcohol, >3 - <7 EO predominantly linear | 5,6 |  | 1000 |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 | 0,05 | R | Y |
| 2105 |  | C9-11 Alcohol, >6 - ≤10 EO predominantly linear | 5 |  | 1000 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,05 | R | Y |
| 2106 |  | iso-C9-11 Alcohol, ≥5 - ≤11 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 | 0,05 | R | O |
| 2107 |  | 2-propylheptyl, 8 EO | 37,3 |  | 5000 |  |  | 0,00746 | 1,5 | 10 | 0,15 | 0,05 | R | O |
| 2108 |  | C10 Alcohol, ≥5 - ≤11 EO multibranched (Trimer-propen-oxo-alcohol) | 10 |  | 1000 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | Y |
| 2109 |  | C12-16 Alcohol, ≤2,5 EO | 0,43 |  | 1000 |  |  | 0,00043 | 0,29 | 10 | 0,029 | 0,05 | R | Y |
| 2110 |  | C12-16 Alcohol, >2,5 - ≤ 5 EO | 0,43 |  | 1000 |  |  | 0,00043 | 0,37 | 10 | 0,037 | 0,05 | R | Y |
| 2111 |  | C12-16 Alcohol, >5 - ≤10 EO | 0,4 |  | 1000 |  |  | 0,0004 | 0,27 | 10 | 0,027 | 0,05 | R | Y |
| 2112 |  | C12-14 Acohol, ≥5 - ≤8 EO 1 t-BuO (endcapped) | 0,23 |  | 1000 |  |  | 0,00023 | 0,18 | 100 | 0,0018 | 0,05 | R | O |
| 2113 |  | iso-C13 Alcohol, ≤2,5 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 0,74 | 10 | 0,074 | 0,05 | R | O |
| 2114 |  | iso-C13 Alcohol, >2,5 - ≤6 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 0,6 | 10 | 0,06 | 0,05 | R | O |
| 2115 |  | iso-C13 Alcohol, ≥7 - <20 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 1,58 | 50 | 0,0316 | 0,05 | R | O |
| 2116 |  | C14-15 Alcohol, ≤ 2,5 EO |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 10 | 0,01 | 0,05 | R | Y |
| 2117 |  | C14-15 Alcohol, >2,5 - ≤10 EO | 0,4 |  | 1000 |  |  | 0,0004 | 0,12 | 10 | 0,012 | 0,05 | R | Y |
| 2118 |  | C12-16 Alcohol, >10 - <20 EO | 0,7 |  | 1000 |  |  | 0,0007 | 4,86 | 10 | 0,486 | 0,05 | R | Y |
| 2119 |  | C12-16 Alcohol, >20 - <30 EO | 13 |  | 1000 |  |  | 0,013 | 4,86 | 10 | 0,486 | 0,05 | R | O |
| 2120 |  | C12-16 Alcohol, ≥30 EO | 130 |  | 1000 |  |  | 0,13 | 56 | 10 | 5,6 | 0,5 | I | O |
| 2121 |  | C12-18 Alcohol, ≤2,5 EO | 0,3 |  | 1000 |  |  | 0,0003 | 0,47 | 10 | 0,047 | 0,05 | R | Y |
| 2122 |  | C12-18 Alcohol, >2,5 - ≤5 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 0,2 | 10 | 0,02 | 0,05 | R | O |
| 2123 |  | C12-18 Alcohol, >5 - ≤10 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 0,39 | 10 | 0,039 | 0,05 | R | Y |
| 2124 |  | C12-18 Alcohol, >10 EO | 1 |  | 1000 |  |  | 0,001 | 1,52 | 10 | 0,152 | 0,05 | R | O |
| 2125 |  | C16-18 Alcohol, ≤2,5 EO |  |  |  |  |  | 0,0054 | 0,054 | 10 | 0,0054 | 0,05 | R | O |
| 2126 |  | C16-18 Alcohol, >2,5 - ≤8 EO | 3,2 |  | 1000 |  |  | 0,0032 | 0,082 | 10 | 0,0082 | 0,05 | R | Y |
| 2127 |  | C16-18 Alcohol, >9 - ≤19 EO | 0,72 |  | 1000 |  |  | 0,00072 | 0,11 | 10 | 0,011 | 0,05 | R | Y |
| 2128 |  | C16-18 Alcohol, >20 - ≤30 EO | 4,1 |  | 1000 |  |  | 0,0041 | 28,6 | 10 | 2,86 | 0,05 | R | Y |
| 2129 |  | C16-18 Alcohol, >30 EO | 30 |  | 1000 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,5 | I | Y |
| 2130 |  | C12-15 Alcohol, ≥2 - ≤6 EO, ≥2 - ≤6 PO | 0,78 |  | 1000 |  |  | 0,00078 | 0,36 | 100 | 0,0036 | 0,05 | R | O |
| 2131 |  | C10-16 Alcohol, 6 and 7 EO, ≤3 PO | 3,2 |  | 5000 |  |  | 0,00064 | 1 | 100 | 0,01 | 0,05 | R | O |
| 2132 |  | C12-18 Alkyl glycerol ester (even numbered), 1-6,5 EO | 10 |  | 1000 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | Y |
| 2133 |  | C12-18 Alkyl glycerol ester (even numbered), >6,5-17 EO | 10 |  | 1000 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,05 | R | Y |
| 2134 |  | C4-10 Alkyl polyglycoside | 28 |  | 1000 |  |  | 0,028 | 1,75 | 10 | 0,175 | 0,05 | R | Y |
| 2135 |  | C8-12 Alkyl polyglycoside, branched | 480 |  | 1000 |  |  | 0,48 | 100 | 100 | 1 | 0,05 | R | N |
| 2136 |  | C12-14 Alkyl polyglycoside | 8,7 |  | 1000 |  |  | 0,0087 | 1,75 | 10 | 0,175 | 0,05 | R | Y |
| 2137 |  | C16-18 Alkyl polyglycoside |  |  |  |  |  | 0,175 | 1,75 | 10 | 0,175 | 0,05 | R | O |
| 2138 |  | N1 C8-18 Alkanolamide (even numbered) | 9,5 |  | 1000 |  |  | 0,0095 | 0,07 | 10 | 0,007 | 0,05 | R | Y |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-№ | Ingredient name |  | LC50/ EC50 (*) |  |  | SF(*) (Acute) |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
| 2139 | Coconut fatty acid monoethanolamide 4 and 5 EO |  | 17 |  |  | 10000 |  | 0,0017 |  |  | 0,0017 | 0,05 | R | Y |
| 2140 | N2 C8-18 Alkanolamide |  | 2 |  |  | 1000 |  | 0,002 | 0,07 | 10 | 0,007 | 0,05 | R | Y |
| 2141 | PEG-4 Rapeseed amide |  | 7 |  |  | 1000 |  | 0,007 |  |  | 0,007 | 0,05 | R | Y |
| 2142 | Amines, coco, ≥10- ≤15 EO |  | 6,4 |  |  | 5000 |  | 0,00128 |  |  | 0,00128 | 0,05 | R | O |
| 2143 | Amines, tallow, ≤2,5 EO |  | 0,1 |  |  | 5000 |  | 0,00002 | 0,00107 | 100 | 1,07E-05 | 0,05 | R | O |
| 2144 | Amines, tallow, ≥5 - ≤9 EO |  | 0,315 |  |  | 5000 |  | 0,000063 | 0,00107 | 100 | 1,07E-05 | 0,05 | R | O |
| 2145 | Amines, tallow, ≥10 - ≤19 EO |  | 0,44 |  |  | 1000 |  | 0,00044 |  |  | 0,00044 | 0,05 | R | O |
| 2146 | Amines, tallow, ≥20 - ≤50 EO |  | 3,6 |  |  | 1000 |  | 0,0036 |  |  | 0,0036 | 0,5 | I | O |
| 2147 | Amines, C18/18 unsaturated, ≤2,5 EO |  | 0,3525 |  |  | 10000 |  | 0,00004 | 0,00107 | 100 | 1,07E-05 | 0,05 | R | O |
| 2148 | Amines C18/18 unsaturated, ≥5 - ≤15 EO |  | 0,01 |  |  | 1000 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 | 0,05 | R | O |
| 2149 | Amines, C18/18 unsaturated, 20 EO |  | 1 |  |  | 10000 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 | 0,5 | I | O |
| 2150 | C12 sorbitan monoester, 20 EO (polysorbate 20) |  | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 0,5 | R | O |
| 2151 | C18 sorbitan monoester, 20 EO |  | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,5 | I | O |
| 2152 | C8-10 Sorbitan mono- or diester |  | 39 |  |  | 1000 |  | 0,039 | 3,2 | 50 | 0,064 | 0,05 | R | Y |
| 2153 | Sorbitan stearate |  | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 0,05 | R | O |
| 2154 | C12-14 Fatty acid methyl ester (MEE), 1-30EO |  | 12,1 |  |  | 1000 |  | 0,0121 | 0,254 | 10 | 0,0254 | 0,05 | R | Y |
|  | Amphoteric surfactants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201 | C12-15 Alkyl dimethyl betaine |  | 1,7 |  |  | 1000 |  | 0,0017 | 0,135 | 10 | 0,0135 | 0,05 | R | Y |
| 2202 | C8-18 Alkyl amidopropylbetaines |  | 0,925 |  |  | 1000 |  | 0,000925 | 0,135 | 10 | 0,0135 | 0,05 | R | Y |
| 2203 | C12-18 Alkyl amine oxide |  | 0,3 |  |  | 1000 |  | 0,0003 |  |  | 0,0003 | 0,05 | R | Y |
| 2204 | C12-14 Alkyl amidopropyl amine oxide |  | 3,4 |  |  | 1000 |  | 0,0034 |  |  | 0,0034 | 0,05 | R | O |
| 2205 | C12-18 Alkyl amidopropyl amine oxide |  | 0,68 |  |  | 5000 |  | 0,000136 | 0,3 | 10 | 0,03 | 0,05 | R | O |
| 2206 | C10-18 Alkyl dimethyl amine oxide |  | 0,134 |  |  | 1000 |  | 0,000134 | 0,067 | 10 | 0,0067 | 0,05 | R | O |
| 2207 | C8-18 Amphoacetates |  | 3,45 |  |  | 1000 |  | 0,00345 |  |  | 0,00345 | 0,05 | R | Y |
|  | Cationic surfactants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301 | C8-16 alkyltrimethyl or benzyldimethyl quaternary ammonium salts |  | 0,08 |  |  | 1000 |  | 0,00008 | 0,0068 | 10 | 0,00068 | 0,05 | R | O |
| 2302 | C16-18 alkyl benzyldimethyl quaternary ammonium salts |  | 0,05 |  |  | 1000 |  | 0,00005 | 0,025 | 10 | 0,0025 | 0,05 | R | O |
| 2303 | tri C16-18 Esterquats |  | 1,91 |  |  | 1000 |  | 0,00191 | 1 | 10 | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2304 | di C16-18 Esterquats |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 | 50 | 0,0138 | 0,05 | R | O |
|  | Preservatives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401 | 1,2-Benzisothiazol-3-one (BIT) |  | 0,11 |  |  | 1000 |  | 0,00011 | 0,04 | 10 | 0,004 | 0,5 | I | N |
| 2402 | Benzyl alcohol |  | 295 |  |  | 1000 |  | 0,295 | 51 | 50 | 1,02 | 0,05 | R | Y |
| 2403 | 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane |  | 0,4 |  |  | 5000 |  | 0,00008 |  |  | 0,00008 | 1 | P | O |
| 2404 | 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol |  | 0,78 |  |  | 1000 |  | 0,00078 | 0,2 | 100 | 0,002 | 0,5 | I | O |
| 2405 | Chloroacetamide |  | 4,81 |  |  | 1000 |  | 0,0048 |  |  | 0,0048 | 0,05 | R | O |
| 2406 | Diazolinidylurea |  | 35 |  |  | 5000 |  | 0,007 |  |  | 0,007 | 1 | P | O |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-№ |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) |  |  | SF(*) (Acute) |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
| 2407 |  | Formaldehyde | 2 |  |  | 1000 |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,05 | R | O |
| 2408 |  | Glutaraldehyde | 0,375 |  |  | 1000 |  | 0,000375 | 0,0223 | 10 | 0,00223 | 0,05 | R | O |
| 2409 |  | Guanidine, hexamethylene-, homopolymer | 0,18 |  |  | 1000 |  | 0,00018 | 0,024 | 100 | 0,00024 | 1 | P | O |
| 2410 |  | CMI + MI in mixture 3:1 (CAS 55965-84-9) (§) | 0,048 |  |  | 1000 |  | 0,000048 | 0,0012 | 10 | 0,00012 | 0,5 | I | O |
| 2411 |  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (MI) | 0,16 |  |  | 1000 |  | 0,00016 | 0,03 | 10 | 0,003 | 0,5 | I | O |
| 2412 |  | Methyldibromoglutaronitrile | 0,15 |  |  | 1000 |  | 0,00015 |  |  | 0,00015 | 0,05 | R | O |
| 2413 |  | Methyl-, Ethyl- and Propylparaben | 15,4 |  |  | 5000 |  | 0,00308 |  |  | 0,00308 | 0,05 | R | N |
| 2414 |  | o-Phenylphenol | 1,1 |  |  | 1000 |  | 0,0011 | 0,009 | 10 | 0,0009 | 0,05 | R | O |
| 2415 |  | Sodium benzoate | 24,8 |  |  | 1000 |  | 0,0248 | 0,09 | 50 | 0,0018 | 0,05 | R | Y |
| 2416 |  | Sodium hydroxy methyl glycinate | 36,5 |  |  | 5000 |  | 0,0073 |  |  | 0,0073 | 1 | O | O |
| 2417 |  | Sodium nitrite | 15,4 |  |  | 1000 |  | 0,0154 | 3,6 | 50 | 0,072 | 0,05 | NA | NA |
| 2418 |  | Triclosan | 0,0014 |  |  | 1000 |  | 1,4E-06 | 0,00069 | 10 | 0,000069 | 0,5 | I | O |
| 2419 |  | Phenoxy-ethanol | 291 |  |  | 1000 |  | 0,291 | 9,43 | 10 | 0,943 | 0,05 | R | O |
| 2420 |  | Sorbate and sorbic acid | 24,1 |  |  | 1000 |  | 0,0241 |  |  | 0,0241 | 0,05 | R | O |
| 2421 |  | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine | 0,027 |  |  | 1000 |  | 0,000027 | 0,0085 | 20 | 0,000425 | 0,05 | R | O |
| 2422 |  | Phenoxypropanol | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | O |
|  |  | Other ingredients |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 |  | Silicon | 250 |  |  | 1000 |  | 0,25 |  |  | 0,25 | 1 | P | N |
| 2502 |  | Paraffin (CAS 8002-74-2) | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 10 | 10 | 1 | P | O |
| 2503 |  | Glycerol | 885 |  |  | 5000 |  | 0,177 |  |  | 0,177 | 0,05 | R | Y |
| 2504 |  | Phosphate, as STPP | 160 |  |  | 1000 |  | 0,16 |  |  | 0,16 | 0,05 | NA | NA |
| 2505 |  | Zeolite (Insoluble Inorganic) | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 1 | NA | NA |
| 2506 |  | Citrate and citric acid | 825 |  |  | 1000 |  | 0,825 | 80 | 50 | 1,6 | 0,05 | R | Y |
| 2507 |  | Polycarboxylates homopolymer of acrylic acid | 40 |  |  | 1000 |  | 0,04 | 12 | 10 | 1,2 | 1 | P | N |
| 2508 |  | Polycarboxylates copolymer of acrylic/maleic acid | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 5,8 | 10 | 0,58 | 1 | P | N |
| 2509 |  | Nitrilotriacetat (NTA) | 494 |  |  | 1000 |  | 0,494 | 64 | 50 | 1,28 | 0,05 | R | N |
| 2510 |  | GLDA | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 10 | 10 | 0,05 | R | Y |
| 2511 |  | EDTA | 121 |  |  | 1000 |  | 0,121 | 22 | 50 | 0,44 | 0,5 | I | N |
| 2512 |  | Phosphonates | 650 |  |  | 1000 |  | 0,65 | 25 | 50 | 0,5 | 1 | P | N |
| 2513 |  | EDDS | 5,5 |  |  | 1000 |  | 0,0055 | 0,66 | 10 | 0,066 | 0,05 | R | N |
| 2514 |  | Carboxymethyl inulin (CMI) | 1000 |  |  | 1000 |  | 1 | 423 | 10 | 42,3 | 0,5 | I | N |
| 2515 |  | Clay (Insoluble Inorganic) | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | NA | NA |
| 2516 |  | Carbonates | 250 |  |  | 1000 |  | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,05 | NA | NA |
| 2517 |  | Veg. Oil | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2518 |  | Veg. Oil (hydrogenated) | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2519 |  | Lauric Acid (C12:0) | 3,6 |  |  | 1000 |  | 0,0036 | 0,47 | 10 | 0,047 | 0,05 | R | O |
| 2520 |  | Fatty acids, C≥14-C≤22 (even numbered) | 100 |  |  | 1000 |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 0,05 | R | Y |
| 2521 |  | Fatty acid, C≥6-C≤12 methyl ester | 21 |  |  | 10000 |  | 0,0021 |  |  | 0,0021 | 0,05 | R | Y |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-№ |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) | SF(*) (Acute) |  |  |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
| 2522 |  | Lanolin | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | O |
| 2523 |  | Soluble Silicates | 207 | 1000 |  |  |  | 0,207 |  |  | 0,207 | 1 | NA | NA |
| 2524 |  | Polyasparaginic acid, Na-salt | 410 | 1000 |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 | 0,05 | R | N |
| 2525 |  | Perborates (as Boron) | 14 | 1000 |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 | 1 | NA | NA |
| 2526 |  | Percarbonate | 4,9 | 1000 |  |  |  | 0,0049 | 0,7 | 50 | 0,014 | 0,01 | NA | NA |
| 2527 |  | H2O2 | 2,4 | 1000 |  |  |  | 0,0024 | 0,22 | 50 | 0,0044 | 0,01 | NA | NA |
| 2528 |  | Tetraacetylethylenediamine (TAED) | 250 | 1000 |  |  |  | 0,25 | 500 | 50 | 10 | 0,05 | R | Y |
| 2529 |  | C1-C3 alcohols | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,05 | R | Y |
| 2530 |  | Cetyl Alcohol | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 0,05 | R | Y |
| 2531 |  | Mono-, di- and triethanol amine | 90 | 1000 |  |  |  | 0,09 | 0,78 | 50 | 0,016 | 0,05 | R | Y |
| 2532 |  | Polyvinylpyrrolidon (PVP) | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,5 | I | N |
| 2533 |  | Carboxymethylcellulose (CMC) | 250 | 5000 |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,5 | I | N |
| 2534 |  | Sodium and magnesium sulphate | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 1 | 0,05 | NA | NA |
| 2535 |  | Calcium- and sodiumchloride | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | NA | NA |
| 2536 |  | Urea | 9100 | 5000 |  |  |  | 1,82 |  |  | 1,82 | 0,5 | I | O |
| 2537 |  | Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic) | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | NA | NA |
| 2538 |  | Polyethylene glycol, MW≥4100 | 1000 | 10000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | P | N |
| 2539 |  | Polyethylene glycol, MW<4100 | 1000 | 10000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2540 |  | Cumene sulphonates | 450 | 1000 |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 | 0,05 | R | O |
| 2541 |  | Xylene Sulphonate | 230 | 1000 |  |  |  | 0,23 | 31 | 100 | 0,31 | 0,15 | R | N |
| 2542 |  | Na-/Mg-/KOH | 30 | 1000 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,05 | NA | NA |
| 2543 |  | Ammonia | 28 | 1000 |  |  |  | 0,028 | 0,05 | 10 | 0,005 | 0,05 | NA | NA |
| 2544 |  | Proteins | 25 | 5000 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,05 | R | Y |
| 2545 |  | Proteinhydrolizates, wheatgluten | 113 | 5000 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 | 0,05 | R | O |
| 2546 |  | Protease (active enzyme protein) | 0,17 | 1000 |  |  |  | 0,00017 | 0,006 | 50 | 0,00012 | 0,01 | R | Y |
| 2547 |  | Non-protease (active enzyme protein) | 18 | 1000 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 | 0,01 | R | Y |
| 2548 |  | But-2-one (MEK) | 1972 | 1000 |  |  |  | 1,972 |  |  | 1,972 | 0,05 | R | O |
| 2549 |  | Perfume, if not other specified (**) | 2 | 1000 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,5 | I | N |
| 2550 |  | Dyes, if not other specified (**) | 10 | 1000 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 1 | P | N |
| 2551 |  | Polysaccarides including starch | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | Y |
| 2552 |  | Anionic polyester | 655 | 1000 |  |  |  | 0,655 |  |  | 0,655 | 1 | P | O |
| 2553 |  | PVNO/PVPI | 530 | 1000 |  |  |  | 0,53 |  |  | 0,53 | 1 | P | N |
| 2554 |  | Zn Ftalocyanin sulphonate | 0,2 | 1000 |  |  |  | 0,0002 | 0,16 | 100 | 0,0016 | 1 | P | N |
| 2555 |  | Iminodisuccinat | 81 | 1000 |  |  |  | 0,081 | 17 | 100 | 0,17 | 0,05 | R | N |
| 2556 |  | FWA 1 | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 | 5,5 | 50 | 0,11 | 0,5 | I | N |
| 2557 |  | FWA 5 | 10 | 1000 |  |  |  | 0,01 | 1 | 10 | 0,1 | 1 | P | N |
| 2558 |  | 1-decanol | 4,225 | 1000 |  |  |  | 0,004225 | 0,11 | 50 | 0,0022 | 0,05 | R | O |
| 2559 |  | Methyl laurate | 0,26 | 1000 |  |  |  | 0,00026 | 0,0396 | 50 | 0,00079 | 0,05 | R | O |
| 2560 |  | Formic acid (Ca salt) | 100 | 1000 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | Y |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-no |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) |  | SF(*) (Acute) |  |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
| 2561 |  | Adipic acid | 31 |  | 1000 |  |  | 0,031 |  |  | 0,031 | 0,05 | R | O |
| 2562 |  | Maleic acid | 106 |  | 1000 |  |  | 0,106 |  |  | 0,106 | 0,05 | R | Y |
| 2563 |  | Malic acid | 106 |  | 1000 |  |  | 0,106 |  |  | 0,106 | 0,05 | R | O |
| 2564 |  | Tartaric acid | 51 |  | 1000 |  |  | 0,051 |  |  | 0,051 | 0,05 | R | O |
| 2565 |  | Phosphoric acid | 138 |  | 1000 |  |  | 0,138 |  |  | 0,138 | 0,05 | NA | NA |
| 2566 |  | Oxalic acid | 128 |  | 5000 |  |  | 0,0256 |  |  | 0,0256 | 0,05 | R | O |
| 2567 |  | Acetic acid | 30 |  | 1000 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,05 | R | Y |
| 2568 |  | Lactic acid | 130 |  | 1000 |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,05 | R | Y |
| 2569 |  | Sulphamic acid | 48 |  | 1000 |  |  | 0,048 |  |  | 0,048 | 1 | NA | NA |
| 2570 |  | Salicylic acid | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 | 10 | 50 | 0,2 | 0,05 | R | O |
| 2571 |  | Glycolic acid | 31,2 |  | 1000 |  |  | 0,0312 |  |  | 0,0312 | 0,05 | R | O |
| 2572 |  | Glutaric acid | 208 |  | 5000 |  |  | 0,0416 |  |  | 0,0416 | 0,05 | R | O |
| 2573 |  | Malonic acid | 95 |  | 5000 |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 | 0,05 | R | O |
| 2574 |  | Ethylene glycol | 6500 |  | 1000 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 | 0,05 | R | Y |
| 2575 |  | Ethylene glycol monobutyl ether | 911 |  | 1000 |  |  | 0,911 | 88 | 10 | 8,8 | 0,05 | R | Y |
| 2576 |  | Diethylene glycol | 4400 |  | 1000 |  |  | 4,4 | 100 | 10 | 10 | 0,05 | R | Y |
| 2577 |  | Diethylene glycol monomethyl ether | 500 |  | 1000 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,05 | R | O |
| 2578 |  | Diethylene glycol monoethyl ether | 3940 |  | 5000 |  |  | 0,788 |  |  | 0,788 | 0,05 | R | O |
| 2579 |  | Diethylene glycol monobutyl ether | 1254 |  | 1000 |  |  | 1,254 |  |  | 1,254 | 0,05 | R | O |
| 2580 |  | Diethylene glycol dimethylether | 943 |  | 1000 |  |  | 0,943 | 320 | 50 | 6,4 | 0,5 | I | O |
| 2581 |  | Propylene glycol | 32000 |  | 1000 |  |  | 32 |  |  | 32 | 0,05 | R | Y |
| 2582 |  | Propylene glycol monomethyl ether | 500 |  | 1000 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,05 | R | O |
| 2583 |  | Propylene glycol monobutylether | 763 |  | 1000 |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 | 0,05 | R | O |
| 2584 |  | Dipropylene glycol | 109 |  | 1000 |  |  | 0,109 | 172,5 | 50 | 3,45 | 0,05 | R | O |
| 2585 |  | Dipropylene glycol monomethyl ether | 969 |  | 1000 |  |  | 0,969 | 0,5 | 50 | 0,01 | 0,05 | R | O |
| 2586 |  | Dipropylene glycol monobutylether | 841 |  | 1000 |  |  | 0,841 |  |  | 0,841 | 0,05 | R | O |
| 2587 |  | Dipropylene glycol dimethylether | 1000 |  | 5000 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,5 | I | O |
| 2588 |  | Triethylene glycol | 4400 |  | 1000 |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 | 0,5 | I | O |
| 2589 |  | Tall oil | 1,8 |  | 1000 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 | 0,5 | R | O |
| 2590 |  | Ethylenebisstearamides | 100 |  | 5000 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,5 | I | O |
| 2591 |  | Sodium gluconate | 10000 |  | 10000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,05 | R | O |
| 2592 |  | Glycol distearate | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 0,05 | R | Y |
| 2593 |  | Hydroxyl ethyl cellulose | 209 |  | 5000 |  |  | 0,0418 |  |  | 0,0418 | 1 | P | O |
| 2594 |  | Hydroxypropyl methyl cellulose | 188 |  | 5000 |  |  | 0,0376 |  |  | 0,0376 | 1 | P | O |
| 2595 |  | 1-methyl-2-pyrrolidone | 600 |  | 1000 |  |  | 0,6 | 12,5 | 50 | 0,25 | 0,05 | R | O |
| 2596 |  | Xanthan gum | 490 |  | 1000 |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 | 0,05 | R | O |
| 2597 |  | Trimethyl pentanediol mono-isobutyrate | 18 |  | 1000 |  |  | 0,018 | 3,3 | 100 | 0,033 | 0,05 | R | O |
| 2598 |  | Benzotriazole | 75 |  | 1000 |  |  | 0,075 | 5,6 | 50 | 0,112 | 1 | P | O |
| 2599 |  | Piperidinol-propanetricarboxylate salt | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 | 120 | 100 | 1,2 | 0,5 | I | O |
|  |  |  | Acute toxicity |  |  |  |  |  | Chronic toxicity |  |  | Degradation |  |  |
| DID-no |  | Ingredient name | LC50/ EC50 (*) |  | SF(*) (Acute) |  |  | TF (Acute) | NOEC (*) | SF (*) (Chronic) | TF (Chronic) | DF | Aerobic | Anaerobic |
| 2600 |  | Diethylaminopropyl-DAS | 120 |  | 1000 |  |  | 0,12 | 120 | 100 | 1,2 | 1 | P | O |
| 2601 |  | Methylbenzamide-DAS | 120 |  | 1000 |  |  | 0,12 | 120 | 100 | 1,2 | 0,5 | I | O |
| 2602 |  | Pentaerythritol-tetrakis-phenol-propionate | 38 |  | 1000 |  |  | 0,038 |  |  | 0,038 | 1 | P | O |
| 2603 |  | Block polymers *** | 100 |  | 5000 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 | 1 | P | N |
| 2604 |  | Denatonium benzoate | 13 |  | 5000 |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0026 | 1 | O | O |
| 2605 |  | Succinate | 40,7 |  | 1000 |  |  | 0,0407 |  |  | 0,0407 | 0,05 | R | O |
| 2606 |  | Polyaspartic acid | 528 |  | 1000 |  |  | 0,528 |  |  | 0,528 | 0,05 | R | N |
| 2607 |  | Mn-saltren (CAS 61007-89-4) | 39 |  | 1000 |  |  | 0,039 | 4,3 | 100 | 0,043 | 0,5 | I | O |
| 2608 |  | Tri-sodium methylglycine diacetat | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 | 100 | 10 | 10 | 0,05 | R | Y |
| 2609 |  | Tocopherol acetate | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 | 100 | 50 | 2 | 1 | P | O |
| 2610 |  | Ethylhexyl salicylate | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,05 | R | O |
| 2611 |  | Ethylhexyl triazone | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | P | O |
| 2612 |  | Octocrilene | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | P | O |
| 2613 |  | Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | P | O |
| 2614 |  | Butyl methoxydibenzoylmethane | 100 |  | 1000 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1 | P | O |
| 2615 |  | e-phthaloimidoperoxyhexanoic acid | 0,59 |  | 5000 |  |  | 0,000118 |  |  | 0,000118 | 0,05 | R | O |

Insoluble inorganic  - Inorganic ingredient with very low, or no ability to dissolve in water.

(*) If no acceptable toxicity data was found, these columns are empty. In that case TF(chronic) is defined as equal to TF(acute) and vice versa

(**) As a general rule licence applicants must use the data on the list. Perfumes and dyes are exceptions. If toxicity data is submitted by the licence applicant the submitted data shall be used to calculate the TF and determine the degradability. If not, the values on the list shall be used.

(***) 	     The applicants data on aerobic degradability of DID no. 2603 Block polymers will be accepted after presentation of test-report.

(§) 5-Chloro-2-Methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one in mixture 3:1

List of abbreviations:

SF(acute)    Safety factor for acute toxicity.

TF(acute)    Toxicity factor based on acute toxicity on aquatic organisms.

SF(chronic) Safety factor for chronic toxicity.

TF(chronic) Toxicity factor based on chronic toxicity on aquatic organisms.

DF 	          Degradation factor.

Aerobic degradation:

R 	Readily biodegradable according to OECD guidelines.

I	Inherently biodegradable according to OECD guidelines.

P 	   Persistent. The ingredient has failed the test for inherent biodegradability.

O         The ingredient has not been tested.

NA       Not applicable

Anaerobic degradation:

Y          Biodegradable under anaerobic conditions.

N         Not biodegradable under anaerobic conditions.

O         The ingredient has not been tested.

NA 	Not applicable

# Додаток Б

(довідковий)

База даних інгредієнтів мийних засобів (DID-list) Частина Б.

Загальний критичний об’єм розведення

Загальний критичний об’єм розведення розраховується за наступною формулою:

CDV =  ∑ CDV(і) = ∑((доза(і) х DF(і) / TF(і)) х 1000

доза(і)  - Дозування речовин i, виражене в г/прання, або в деяких випадках - г/100 г продукції.

DF(і) – Коефіцієнт розкладу для речовини (і)

TF(і) – Коефіцієнт токсичності для речовини (і)

Процедура встановлення значень параметрів для речовин, які відсутні у Частині А DID-list.

Наведені значення параметрів повинні використовуватися для всіх речовин, які знаходяться  у переліку DID.

Як виняток для ароматизаторів та барвників приймаються додаткові результати випробувань (див. Примітку Частини А).

Наступний підхід застосовується до речовин, які не внесені які відсутні у Частині А DID-list.

Токсичність для водних організмів:

CDV розраховується на основі коефіцієнтів хронічної токсичності та коефіцієнтів безпеки. У разі, якщо результати випробувань хронічної токсичності відсутні, слід використовувати значення гострої токсичності та коефіцієнт безпечності і навпаки.

Коефіцієнт хронічної токсичності (TFchronic)

- розрахуйте середнє значення в межах кожного трофічного рівня (риби, ракоподібні або водорості), використовуючи валідні результати випробувань  хронічної токсичності (NOEC або EC10). Якщо для одного виду в межах трофічного рівня доступно кілька результатів випробувань, спочатку розрахуйте середнє значення для виду, а потім використайте ці середні значення для розрахунку середнього значенні для трофічного рівня;

- якщо середнє значення для трофічного рівня перевищує значення розчинності у воді, середнє значення встановлюється на рівні 100 мг/л;

- коефіцієнт хронічної токсичності (TFchronic) це найнижче середнє значення NOEC або EC10 серед значень для трофічних рівнів, поділене на коефіцієнт безпечності (SF);

- TFchronic повинен використовуватись для розрахунку загального критичного об’єму розведення за критерієм.

Коефіцієнт гострої токсичності (TFacute)

- розрахуйте середнє значення в межах кожного трофічного рівня (риби, ракоподібні або водорості), використовуючи валідні результати випробувань  гостроъ токсичності (LC50 та/або EC50). Якщо для одного виду в межах трофічного рівня доступно кілька результатів випробувань, спочатку розрахуйте середнє значення для виду, а потім використайте ці середні значення для розрахунку середнього значенні для трофічного рівня;

- якщо середнє значення для трофічного рівня перевищує значення розчинності у воді, середнє значення встановлюється на рівні 100 мг/л;

- коефіцієнт гострої токсичності (TFacute) це найнижче середнє значення LC50 та/або EC50 серед значень для трофічних рівнів, поділене на коефіцієнт безпечності (SF);

- TFacute повинен використовуватись для розрахунку загального критичного об’єму розведення за критерієм.

Коефіцієнт безпечності:

Коефіцієнт безпечності (SF) розраховується в залежності від того, за якими трофічними рівнями були проведені випробування, та чи наявні результати випробувань  хронічної токсичності чи ні.

SF визначається наступним чином:

| Дані | Коефіцієнт безпечності (SF) | Коефіцієнт токсичності (TF) |
| --- | --- | --- |
| 1 результат випробувань гострої токсичності L(E)C50 | 10000 | Значення токсичності /10000 |
| 2 результати випробувань гострої токсичності L(E)C50 для видів, що представляють два трофічні рівні (риби та/або ракоподібні та/або водорості) | 5000 | Значення токсичності /5000 |
| Принаймні 1 результат випробувань гострої токсичності L(E)C50 для кожного з трьох трофічних рівнів базового набору* | 1000 | Значення токсичності /1000 |
| 1 результат випробувань хронічної токсичності NOEC або EC10 (для риб або ракоподібних) | 100 | Значення токсичності /100 |
| 2 результати випробувань хронічної токсичності NOEC або EC10 для видів, що представляють два трофічні рівні (риби та/або ракоподібні та/або водорості) | 50 | Значення токсичності /50 |
| Результати випробувань хронічної токсичності NOEC або EC10 щонайменше для трьох видів (зазвичай для риб, ракоподібних та водоростей), що представляють три трофічні рівні. | 10 | Значення токсичності /10 |

*Базовий набір для проведення випробувань речовин щодо токсичності для водних організмів включає випробування гострої токсичності для риб, дафній та водоростей.

Коефіцієнт розкладу:

Коєфіцієнти розкладу (DF) встановлюються наступним чином:

| Категорія речовини | DF |
| --- | --- |
| Здатна до швидкого біологічного розкладу(*) | 0,05 |
| Здатна до швидкого біологічного розкладу(**) | 0,15 |
| Здатна до біологічного розкладу | 0,5 |
| Стійка | 1 |

(*)  Усі поверхнево-активні речовини або інші речовини, що складаються з серії гомологів і відповідають вимогам випробування щодо розкладання, повинні бути включені до цієї категорії незалежно від того, чи виконується критерій 10-денного вікна.

(**) Критерій 10-денного вікна не виконується.

Для неорганічних речовин DF становить 0,05 для поживних речовин, таких як нітрат натрію, фосфати або аміак. DF становить 1 для інших неорганічних речовин, таких як цеоліт, силікати, перборати, сульфамінова кислота.

Біологічний розклад за анаеробних умов:

Речовини відносять до одного з наступних категорій сполук:

| Категорія | Знак |
| --- | --- |
| Біологічно не розкладається за анаеробних умов, що підтверджено результатами випробувань. | N |
| Біологічно розкладається за анаеробних умов, що підтверджено результатами випробувань або застосуванням підходу екстраполяції даних із структурних аналогів | Y |
| Випробувань на здатність до біологічного розкладу за анаеробних умов не проводилося. | 0 |

Біологічний розклад за аеробних умов:

Речовини відносять до одного з наступних категорій сполук:

| Категорія | Знак |
| --- | --- |
| Здатна до швидкого біологічного розкладу | R |
| Здатна до біологічного розкладу, але не здатна до швидкого біологічного розкладу | I |
| Стійка | P |
| Випробувань на здатність до біологічного розкладу за аеробних умов не проводилося. | 0 |

Нерозчинні неорганічні речовини:

Якщо неорганічна речовина має дуже низьку розчинність у воді або не розчиняється у воді, це має бути зазначено у файлі, що надається.

- БІБЛІОГРАФІЯ

| 1 | ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне керування. Враховування екологічних аспектів та розробляння продукції під час проектування |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Best Available Techniques References (BREF) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ | Довідники найкращих доступних технологій http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ |
| 3 | Commission Decision (EU) 2017/1216 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for dishwasher detergents https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017D1216 | Рішення Комісії ЄС 2017/1216 від 23 червня 2017 року щодо встановлення екологічних критеріїв для присудження екологічного маркування ЄС для мийних засобів |
| 4 | The Australian Ecolabelling Standard GECA CPv2.2ii-2012 Issued: 6 July 2017 on Cleaning Products https://www.geca.eco/wp-content/uploads/2017/08/Cleaning-Products-CPv2.2ii-2017.pdf | Екологічні критерії програми екологічного маркування Австралії (Екологічній вибір Австралії). Стандарт GECA CPv2.2ii-2012 від 6 липня 2017 Засоби для очищення |
| 5 | The U.S.A. Ecolabelling Programmer GS-34 GREEN SEAL™ Environmental Standard for Cleaning/Degreasing Agents http://www.greenseal.org/GreenBusiness/Standards.aspx?vid=ViewStandardDetail&cid=0&sid=20 | Екологічні критерії програми екологічного маркування CША (Зелена печатка). Екологічний стандарт GS-34 GREEN SEAL™ для очисників/знежирювачів |
| 6 | Regulation (EC) No. 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0066 | Постанова Європейського парламенту та Ради ЄС № 66/2010 від 25 листопада 2009 року про екологічне маркування ЄС |
| 7 | The Nordic Swan Ecolabel´s Requirements Nordic Ecolabelling (Nordic Swan) of Laundry detergents and stain removers. Version 7.9 15 December 2011 – 31 March 2020 http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=006 | Екологічні критерії програми екологічного маркування Північних країн Європи (Північний Лебідь). Засоби для прання та плямовивідники. Версія 7.9; 15 грудня 2011 - 31 грудня 2019 |
| 8 | The Nordic Swan Ecolabel´s Requirements Nordic Ecolabelling (Nordic Swan) of Cleaning products. Version 5.5 13 March 2013 - 31 May 2020 http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=026 | Екологічні критерії програми екологічного маркування Північних країн Європи (Північний Лебідь). Засоби для чищення. Версія 5.3; 13 березня 2013 – 31 травня 2020 |
| 9 | The Nordic Swan Ecolabel´s Requirements Nordic Ecolabelling (Nordic Swan) of Hand dishwashing detergents. Version Version 6.0 14 March 2018 – 31 October 2022 http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=025 | Екологічні критерії програми екологічного маркування Північних країн Європи (Північний Лебідь). Засіб для ручного миття посуду. Версія 5.3; 21 березня 2013 – 31 жовтня 2022 |
| 10 | The Nordic Swan Ecolabel´s Requirements Nordic Ecolabelling (Nordic Swan) of Dishwasher detergents and Rinsing agents. Version 6.4 19 March 2014 - 31 March 2020 http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=017 | Екологічні критерії програми екологічного маркування Північних країн Європи (Північний Лебідь). Мийні засоби та ополіскувачі для посудомийних машин. Версія 6.4; 19 березня 2014 – 31 березня 2020 |
| 11 | Globally Harmonized System for the Classification and Labeling of Chemicals (GHS) (rev.6) http://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/06files_r.html | Глобальна гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин (версія 6) |
| 12 | Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» |  |
| 13 | Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), ратифікована Законом України № 949-V від 18.04.2007, ВВР, 2007, № 30 |  |
| 14 | Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 |  |
| 15 | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410 | Постанова Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) |
| 16 | Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 №110 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1100-96-%D0%BF |  |
| 17 | Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-99-%D0%BF |  |
| 18 | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» |  |
| 19 | Закон України «Про відходи» |  |
| 20 | Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» |  |
| 21 | Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 |  |
| 22 | Закон України «Про екологічний аудит» |  |
| 23 | Regulation № 648/2004 EС European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents, concerning anaerobic biodegradation http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0648 | Постанова № 648/2004/ЄС Європейського парламенту та Ради від 31 березня 2004 року щодо мийних засобів, відносно їх анаеробної біологічної деградації |
| 24 | Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (2) OJL353, 31.12.2008,p.1 (CLP) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1272 | Постанова Європейського парламенту та Ради ЄС № 1272/2008 від 31 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) |
| 25 | Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.1996 № 222 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 1996 року за № 715/1740) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0715-96 |  |
| 26 | Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 24.12.2004 №289 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 № 95/10375) |  |
| 27 | Директива 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 грудня 1994 року про упаковку та відходи упаковки http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b05 |  |
| 28 | Regulation Human and Environmental Risk Assessment on ingredients of Household Cleaning Products. Guidance Document Methodology. HERA, February 2005 http://www.heraproject.com/files/22-F-07_PROTEASE_HERA_Final%20Edition%20(unsecured%20-%20PDFA-1b).pdf | Оцінювання ризиків інгредієнтів побутової хімії щодо впливів на людину та довкілля. Керівний методологічний документ. HERA, лютий 2005 http://www.heraproject.com/files/hera%20tgd%20february%202005.pdf |
| 29 | Instructions for completing the Calculation sheet for the EU Ecolabel for laundry and cleaning agents (product groups: I&I laundry agent / I&I dishwasher detergent) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/user%20manual%20for%20sheets%20for%20IILD_IIDD.pdf | Інструкція для заповнення аркуша розрахунку для екомаркування ЄС для пральних та мийних засобів (групи продуктів: пральні агенти I & I та мийні засоби для посудомийних машин) |

Код УКНД 13.020.60

Ключові слова: мийні засоби, засоби для чищення, екологічні критерії, екологічна сертифікація, екологічне маркування, хімічні речовини, поверхнево-активні речовини, консерванти, ароматизатори, барвники, виробництво, маркування, пакування, транспортування, переробка, утилізація.